[image: image1.jpg]Prefeitura de

Fortaleza

Secretaria Regional |

i

Secretaria Regional | / Coordenadoria de Infraestrutura






MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA PRAÇA NOVO TEMPO II


A Praça Novo Tempo II, localizada na Rua Leiria de Andrade com Rua Odete Pacheco – Bairro São Gerardo, passará por alterações arquitetônicas para se adaptar, da melhor forma possível, às necessidades existentes na região em que se encontra e proporcionar uma melhor qualidade de vida e um ambiente confortável para a população.

As alterações serão:

Construção de uma quadra poliesportiva em piso industrial; 

Substituição completa do piso antigo da praça por piso intertravado com bloco retangular; 

Execução de meios-fios deitados em todo o perímetro da praça e meios-fios em pé nos canteiros e demais locais especificados em projeto; 

Execução de bancos com base em alvenaria, tampo de chapim em concreto pré-moldado;

Execução de rampas de acessibilidade.

A reforma aproveitará parte da estrutura da praça existente adaptando os serviços e modificações necessárias para o bom funcionamento da mesma.

1. Circulações: 

Área destinada à circulação de pessoas.

Piso: limitando a praça existirá um meio-fio deitado, em concreto pré-moldado 15x30cm e meio-fio de 15x20cm nos canteiros internos. Seu piso principal será constituído de bloco intertravado 20x10cm, com 6cm de espessura em concreto na cor natural e na cor preta conforme projeto;

Bancos: execução de bancos distribuídos por toda a praça. Eles terão base em alvenaria com tampo de chapim em concreto pré-moldado;

Serão instaladas 21 lixeiras em manilha de concreto (h = 50cm e Diam.=40cm);

Acessibilidade: Serão realocadas as rampas de acessibilidade para locais apropriados, distantes das bocas de lobo existentes. Além disto, será executado piso podotátil de alerta nas rampas e direcional ao redor da praça, de acordo com a norma de acessibilidade NBR 9050.
2. Quadra Poliesportiva: 

Área destinada à prática de exercícios físicos e recreação.
Piso: piso industrial de alta resistência, espessura de 12mm, com juntas de dilatação, pintado com tinta acrílica e demarcações para a prática de futsal e basquete;

Equipamentos esportivos: traves oficiais (3,00x2,00m) com rede, em tubo de aço galvanizado 3”, pintadas em primer com tinta de esmalte sintético. Par de tabelas de basquete em compensado naval de (1,80x1,20m) com aros de metal e rede, fixada em postes de acordo com o projeto;
Os cantos da mureta da quadra serão refeitos, deixando-os retangular ao invés de curvo;
A quadra receberá um alambrado novo com 4 metros de altura, feito com tubo de aço galvanizado com diâmetro de 5cm (2”), tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada de 5x5cm.
3. Canteiros:        

Os canteiros serão delimitados por meios-fios pré-moldados, onde serão inseridos grama (455,83m² no total) e arbustos com altura média entre 50 e 100 cm;

Parte de um dos canteiros receberá areia (96,24m²) para instalação de playground, conforme projeto.

___________________________________________ 

Hamilton Quixadá Holanda Costa

Eng. Civil: CREA 38575/D

_________________________________________________

Francisco Sanches Lopes de Araújo

Coordenador de Infraestrutura SR1

Eng. Civil – RNP: 060060087- 4
[image: image2.jpg]Secretaria Regional | - SER |
Rua Dom Ger6nimo, 20 ¢ Farias Brito * CEP 60.011-170, Fortaleza, Ceara, Brasil
Fone: (85) 3433.6894 / Fax: (85) 3281.1232






