ESPECIFICAÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE – GRANJA PORTUGAL

01 – INTRODUÇÃO

Este  caderno  estabelece  as  condições  e  requisitos  técnicos  que  deverão  ser  obedecidos  pela  CONSTRUTORA  na  execução  dos  serviços  de  Construção  da  Praça  da  Juventude  –

Granja  Portugal  em  Fortaleza-Ce,  e,  em  conjunto  com  o  projeto,  Normas  Técnicas Brasileiras  aqui  citadas  ou  ainda  a  aquelas  que  porventura  venham  a  substituí-las,  servirá de documento hábil a ação  da FISCALI ZAÇÃO.

A  CONSTRUTORA,  antes  do  início  de  qualquer  uma  das at ividades  relacionadas  com  a obra,  deve  ter,  obrigatoriamente,  conhecimento  total   e  perfeito  de  todo  o  projeto  básico

com  respectivo  memorial,  deste    caderno  de  especificações  e  das  condições  locais  onde serão  executadas  as  obras,  para  poder  desenvolver  o  projeto  executivo  que  norteará  a construção.

Qualquer  dúvida  sobre  este  caderno  de  especificações,  ou  ainda,  sobre  os  detalhes  deste

projeto  básico  deverá  ser  discutida  com  a  fiscalização  do  PROPRIETÁRIO  com antecedência mínima de 10 (dez) dias  sobre a data prevista no cronograma contratual.

A  CONSTRUTORA,  nos  termos  da  legislação  vigente,  assume  integral  responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. O Projeto Básico de Arquitetura e o presente memorial referem-se à  obra de construção de um Centro Esportivo “PARQUE DA JUVENTUDE” do Ministério do Esporte.

02 – BARRACÕES E BANHEIROS DE OBRA

Os  barracões  para  alojamento,  refeitório,  escritório  de  obra,   guarda  de  ferramentas  e guarda  de  materiais  deverão  ser  locados  de  forma  a  não  prejudicar  o  desenvolvimento  da

obra.  Os  barracões  destinados  à  guarda  de  materiais  devem  se  localizar  de  forma  a  ser facilmente  acessível  tanto  para  o  recebimento  de  materiais  como  para  a  utilização  destes na  obra.  Os  banheiros,  bem  como  os  chuveiros,   devem  ser  ligados  à  rede  provisória  de esgotos que encaminhará os dejetos para rede pública.

03 – SEGURANÇA

A  obra  deverá  ser  totalmente  cercada,  por  cerca  de  arame  farpado  e  estacas  de  madeira, para evitar transtornos e  o acesso de pessoas estranhas à obra.

Serão  de  uso  obrigatório,  os  equipamentos  de  proteção  individual  como:  capacetes,

protetores  faciais,  óculos  de  segurança,  equipamentos  para  proteção  dos  pés,  pernas, mãos  e  braços,   cintos  de  segurança,  equipamentos  de  proteção  auditiva,  etc.,  conforme  o caso.

04 - LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES

Em  toda  a  área  destinada  à  implantação  das  áreas  a  serem  construídas,  bem  como, aquelas  adjacentes  em  que  haja  trabalhos  auxiliares,  deverá  ser  procedida  à  limpeza geral. Nenhum dejeto, detrito,  terra imprópria e/  ou resíduo  deverá permanecer no terreno.

Deverão ser executadas  as demolições e remoções  de todos os elementos construídos no terreno. Nenhum material proveniente das demolições poderá ser utilizado na execução da obra,   devendo,  portanto  ser  removido  totalmente  do  terreno.  Ficarão  sob  inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências  e medidas necessáriaspara providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra  imprópri a procedentes da  limpeza  do  terreno.  Fica,  portanto,  proibido  o  uso  desses  elementos  para  qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou áreas adjacentes.

05 – LOCAÇÃO DA OBRA

Concluídos os trabalhos de limpeza, a CONSTRUTORA deverá proceder à locação planialtimétrica  das  áreas  trabalhadas,  definir  os  eix os  das  edificações  e  dos  vários  elementos  da  obra,  como,  platôs,  etc.  A  locação  será  feita  com  aparelho  e  por coordenadas segundo Planta de Locação dos  eixos do Projeto de Arquitetura. As  marcações devem  ser  feitas  por  meio  de  quadros  de  madeira,  que  deverão  ser aprovadas pela Fiscalização.

06 – MOVIMENTO DE TERRA

A  CONSTRUTORA  executará  todo  o  movimento  de  terra  necessário  e  indispensável   para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto .

Deverá  ser  executada  raspagem  inicial   de  10cm  de  profundidade  em  todo  o  terreno.  A

terra  proveniente  desta  raspagem  deverá  ser  reservada  em  local  adequado  para recobrimento com terra orgânica  no final  da execução do modelado final e início dos locais com ajardinamento.

Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT para tais serviços. As  áreas  externas  deverão  ser  niveladas  de  forma  a  permitir  sempre  fácil  acesso  e  escoamento das águas superficiais.

A  implantação  das  edificações  e  platôs  deve  corresponder  exatamente  às  cotas estipuladas  em  projeto.  Deverão  ser  obedecidas  todas  as  especifi cações  do  consultores de solo e responsávei s pel o projeto de fundações.

Ficarão  sob  inteira  responsabilidade  da  CONSTRUTORA  as  providências  e  medidas necessárias,  para  definição  dos  locais  onde  será  removida  a  terra  excedente  procedente do movimento de terra dentro das normas e recomendações da prefeitura local .

07 – TRATAMENTO DO SOLO

Em toda a área do terreno onde  será  executada  a obra deverá  ser feit o tratamento  do  solo com  produto  com  persistência  resi dual  prolongada  comprovada  no  solo,  a  base  do princípio  ativo  Cloropirifós,  na  concentração  de  aplicação  de  2%  de  princípio  ativo, utilizando  como  solvente  água  -  denominação  do  produto  comercial:  DURSBAN  4EBR

480CER  ou,  a  base  do  pri ncípio  ativo  Cipronil ,  na  concentração  de  apli cação  de  1,5%

princípio  ativo,  utilizando  como  solvente  água  –  denominação  do  produto  comercial  : TERMIDOR. A calda  deve  ser  aplicada quando  o aterramento estiver completo,  nivelado  e pronto  para  receber  o  contrapiso.  Após  o  tratamento  deve  ser  instalado  o  contrapiso,  sem novas  adi ções  de  aterro  ou  mani pulações  do  local.  Para  evitar  que  o  produto  fique  na superfície  e  possa  ser  carreado  pela  chuva  até  as  nascent es  é  imprescindível   à  abertura de valas para evitar este escoamento. Caso  ocorram  manipulações  com  substituição  de  solo  nas  áreas  já  tratadas  as  mesmas deverão receber reforço do tratamento acima descrito.A execução do contrapiso poderá ser  iniciada assim que o odor diminuir quando ocorre o secamento do  solo.

As  árvores  localizadas  no  entorno  próximo  das  edifi cações  a  serem  construídas  (até  a distância  de  10-15m)  devem  ser  inspecionadas,  quanto  à  presença  de  ninhos  de  cupins arborícolas. Esses  cupins,  se  existentes  podem  penetrar  nas  edificações  em  busca  de  madeira.  Caso ninhos  sejam  encontrados,  a  simpl es  remoção mecânica  da  totalidade  da  construção  será eficiente  para  eliminar  o  problema  sem  tratamento  químico.  Árvores  cujo  tronco  estejam ocos  ou  mostrem  si nais  de  mai or  comprometimento  por  ataque  de  cupins  devem  ser removidas, inclui ndo raízes.

08 – FUNDAÇÕES

A execução das fundações  deverá seguir criteriosamente as especificações das empresas responsáveis pelo projeto de fundações,  bem como  as normas técni cas específicas. Os  serviços  somente  deverão  ser  iniciados  após  a  aprovação  pela  fiscalização  da  locação da obra.

As formas das peças de  concreto,  deverão ser feitas com madeiras  absolutamente limpas, sem resquícios de  concreto, pregos e  semelhantes. Antes da  concretagem  (por ocasião da verificação  da  ferragem)  devem  ser  reti rados  do  fundo  das  formas  com  um  imã  na  ponta de  uma  vareta  todas  as  pontas  de  arame,  pregos  e  pontas  de  ferro.  As  formas  devem  ser copiosamente  molhadas  (encharcadas)  antes  da  concretagem,  mesmo  que  se  utilize desmoldante.

Após  a  desforma  e  antes  de  qualquer  reparo,  a  FISCALIZAÇÃO  inspecionará  a  superfície do  concreto  e  indicará  a  CONSTRUTORA  os  reparos  a  serem  executados,  podendo determinar  a  demolição  imediata  das  partes  defeituosas  para  garantir  a  qualidade estrutural ,  a  impermeabilidade  e  o  bom  acabamento  do  concreto.  Em  qualquer  dos  casos caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários.

09 – IMPERMEABILIZAÇÕES

Deverão  ser  impermeabilizados  todos  os  locais  e  elementos  arquitetônicos  ou  estruturais que  tiverem  contato  permanente  ou  temporário  com  umidade,  a  fim  de  impedir  a

passagem  da  mesma  para  o  interior  do  edifício  ou  de  um  ambiente  para  o  outro,  mesmo que  não  indicados  no  projeto  ou  neste  memori al,  mas  que  se  faça  necessária impermeabilização.  Os  serviços  de  impermeabilização  serão  iniciados  após  colocação  de todos  os  elementos  fixos,  tais  como,  ralos,  condutores  de  águas  pluviais,  tubulações diversas,  ant enas,  caix as  de  passagem,  etc.  Os  serviços  de  impermeabili zação  deverão

ser feitos com as superfícies a  serem impermeabilizadas perfei tamente limpas e  secas. Na  execução  do  contrapiso  já   deverão  ser  deixadas  as  declividades  indicadas  no  piso acabado.

A  CONSTRUTORA  será  a  única  responsável   pela  garantia  de  qualidade  das impermeabilizações  executadas,  no  mínimo,  pelo  espaço  de  tempo  estabelecido  no Código  Civil  Brasileiro,  devendo  refazer  inteiramente  as  impermeabilizações  que apresentarem defeitos ou imperfeições.

10 - ESTRUTURA

A  estrutura  dos  blocos  que  compõem  a  obra  será  mista,  sendo  parte  executada  em estrutura  de  concreto  e  parte  em  estrutura  metálica.  Desta  forma  para  execução  das estruturas  deverão  ser  rigorosamente  obedeci dos  os  projetos  específicos  da  estrutura  de concreto e da estrutura metálica.

10.1 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A  estrutura  de  concreto  deverá  ser  executada  em  estrita  obediênci a  ao  projeto arquitetônico,  ao  projeto  estrutural  e  às  normas  da  ABNT.  Nenhum  elemento  estrutural deverá  ser  concretado  sem  autori zação  da  Fiscal i zação.  Qualquer  divergência  entre  o projeto de estrutura e os  demai s projetos deverá  ser comunicada à Fiscalização.

Parte da estrutura do edifício será executada em concreto aparente devendo, pois,  a  Construtora,  responsável   pelos  servi ços  e  materiais  empregados,   tomar  uma  série  de cuidados  na  sua  execução,  a  fim  de  manter  a  superfície  lisa,  sem  cav ernas,  tais  como: cuidadosa  dosagem,  controle  tecnológi co  apurado,  utilização  de  areia  e  cimento  da mesma procedência,  etc.  Deverá  ser tomado especial  cuidado  para que o  recobrimento da armação obedeça ao especificado no projeto estrutural, a fim de  evi t ar  que  o concreto  seja danificado  ao  longo  do  tempo  por  meio  agressivo.  Para  garantir  o  recobrimento  da ferragem  devem  ser  utilizados  afast adores  de  concreto  (pastilhas)  moldados  previamente, sendo a eles incorporado  um amarril de arame recozido que os fixará à ferragem.

As  formas  das  peças  de  concreto  que  serão  deixadas  aparentes  deverão  ser  feitas  com madeiras  absolutamente  limpas,  sem  resquícios  de  concreto,  pregos  ou  defeitos semelhantes.

Antes  da  concretagem  (por  ocasião  da  verifi cação  da  ferragem)  devem  ser  retirados  do fundo  das  formas  com  um  imã  na  ponta  de  uma  vareta  todas  as  pontas  de  arame,  pregos  e  pontas  de  ferro.  As  formas  devem  ser  copi osamente  molhadas  (encharcadas)  antes  da concretagem, mesmo que  se utili ze desmoldante. A construtora deverá  elaborar

projeto das formas a  serem utilizadas, bem como, do seu escoramento,  com  as  placas  dispostas  harmoniosamente  e  lev ando-se  em  consideração os  níveis  de  concretagem  com  distribuição  unif orme  das  amarrações,  evitando  a deformação  das  formas,  assim  como,  mantendo  os  afastamentos  conveni entes  das armações  em relação a superfície do concreto. A  execução  das  formas,  escoramentos  e  cimbramentos,  deverão  garantir  o  nivelamento, prumo,  esquadro  e  alinhamento  das  peças,  devendo  a  veri ficação  ser  feita  por  aparelho.

Deverão ser dimensionadas de acordo com os esforços a que serão  submetidas. As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas.

Os  furos  para  passagem  de  tubulações  em  elementos  estruturais  devem  ser  assegurados com  a  colocação  de  caixas  ou  pedaços  de  tubos  nas  formas,  de  acordo  com  os  projetos de  estruturas  e  de  instalações.  Não  poderão  ser  feitas  furações  nas  peças  estruturais senão aquelas  previstas  no  projeto.  As  furações  para  escoamento  de  água,  mesmo  que eventual, deverão  ser  feitas  com  tubos  de  PVC  que  ficarão  incorporados  às  peças  de concreto.  Especial  cuidado  deverá  ser  adotado  para  que  os  apoios  dos  pilares  metálicos e/ou incertos estejam devidamente posicionadas e nivel ados quando da concretagem. As  formas  altas  e  ou  largas  deverão  ser  "amarradas"  com  ferro  de  3/16"  passante  pelos dois  lados  da  forma  através  de  manguei ra  (tubo  de  P.V.C.  rígi do)  para  que  seja  evitado  o "embarrigamento" da forma.

10.1.1 REPAROS NO CONCRETO

Após a desforma e antes de qualquer reparo, a fiscalização i nspecionará a superfície do concreto  e  indi cará  a  CONSTRUTORA  os  reparos  a  serem  executados,  podendo determinar  a  demolição  imediata  das  partes  def eituosas  para  garantir  a  qualidade estrutural,  a  impermeabilidade  e  o  bom  acabamento  do  concreto.  Em  qualquer  dos  casos caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários.

Nos  retoques  de  superfície  de  concreto  deverá  ser  empregada  argamassa  composta,  em linhas  gerais,  de  cimento  branco  (2  partes),  cimento  comum  (4  partes),  pó  de  mármore  (6 partes),  alvaiade  (0,5  partes)  ou  outro  processo  a  ser  definido  em  comum  acordo  com  a Fiscalização. As quantidades exatas deverão  ser  ajustadas  até  se igualar à  cor  e a  textura já

executada.  Após  a  aplicação  da  argamassa  acima  descrita  deverá  ser  dado  polimento com esmeril   fino.

10.2 - ESTRUTURA METÁLICA

A  estrutura  metálica  deverá  obedecer  rigorosamente  o  projeto  executivo  da  estrutura  metálica.  Todas  as  peças  da  estrut ura  metálica  serão  executadas  com  aço  especial   tipo USI -SAC 41 da USIMINAS  ou  simi l ar. A fabricação  da  estrutura  deve ser  fiscalizada  desde a  chegada  da  remessa  de  chapas  até  sua  finalização.  As  chapas  do  USI-SAC  41 têm  a marca  estampada  na  chapa  e  são  acompanhadas  de  cert i ficado  fornecido  pelo  fabricante.

Sua  tonalidade  é  característica,  pois  tem  um  tom  de  ferrugem  mais  avermelhado (acobreado).  Entretanto  para  ter  absoluta  certeza  de  que  o  material   utilizado  corresponde

ao especificado deve-se fazer um teste de composição química.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

a)  O  projeto  de  fabricação  deve  ser  apresentado  a  tempo  de  ser  examinado  e  aprovado

pelo  projetista  estrutural  e  pelos  autores  do  projeto  de  arquitetura,  antes  do  início  do fabrico das peças.

b)  Para  elaboração  do  projeto  de  fabricação,  além  do  projeto  da  estrutura  metálica,  o projeto  de  arquitetura  deverá  ser  cuidadosamente  analisado  uma  vez  que  nesta  obra  a arquitetura  e  a  estrutura  metálica  estão  bastante  coligadas  e  peças  metálicas  não estruturais  deverão  ser  adequadamente  acopladas  a  estrutura  metálica,  tais  como,  pisos,  calhas, forros, platibandas, brises etc.

11 – COBERTURA

11.1 - COBERTURA DOS BLOCOS E DA QUADRA

Será  em  telhas  de  alumínio  ,  com  0,5mm  de  espessura,  envernizada  e  pintada  com  a superfície  externa  na  cor  branca,  com  total  e  absoluta  garantia  de  vedação  contra vazamentos nas fixações.

As  peças especiais tais  como rufos, contra-rufos,  arremates laterais  e pingadeiras deverão seguir as recomendações, detal hes e especificações do fabricante.

As  telhas  acima  especif icadas  serão  fixadas  em  terças  metálicas  sobre  estrutura  metálica

ou  sobre  a  alvenaria  conforme  o  local.  Onde  for  necessári a  a  execução  de  sobreposição de  telhas  as  mesmas  deverão  ser  executadas  segundo  especificações  do  fabricante  e segundo detalhe do projeto no  pont o onde são duplas as terças metálicas.

11.2 - CALHAS  E RUFOS

As  calhas,  rufos  e  contra-rufos  serão  executados  em  chapas  galvanizadas  conforme detalhes  do  projeto  de  arquitetura  e  deverão  receber  pintura  com  galvite  e  tinta  esmalte sintético na cor branco.

12 –  ALVENARIAS

Na  execução  das  alvenarias  a  CONSTRUTORA  deverá  obedecer  as  Normas  Técnicas pertinentes e as seguintes recomendações:

12.1 - MATERIAIS:

As  alvenarias  serão  executadas  em  obediência  ao  determinado  no  projeto arquitetônico,com preferencia para alvenari a armada, porem sendo aceitos os seguintes materiais:

-  Blocos de concreto de 7x 19x 39 cm; 9x19x 39 cm;  14x19x 39 cm e 19x19x39 cm -  Tijolos de barro comum para as alvenarias do embasamento

-  Tijolos de barro de qual i dade para paredes de um ti jolo a serem rev esti das - 10x20x 5cm -  Tijolos  de  barro  de  qualidade  para  execução  de  alvenaria  de  tijolos  aparentes  –10x20x 5cm

-  Tijolos cerâmicos furados de 7x 19x  39 cm, 9x 19x39 cm, 14x19x39 cm e 19x19x 39 cm

12.2 -  ARGAMASSA

As  argamassas  de  assentamento  poderão  ser  preparadas  mecânica  ou  manualmente  e deverão  ser  confeccionadas  com  arei a  média  l avada,  cimento  portland  e  cal  hidratada, podendo também ser utili zada argamassa pré-fabricada.

A  dosagem  das  argamassas  deverá  ser  determi nada  de  acordo  com  o  tipo  de  alvenaria  e

local  de  sua  aplicação  e  com  o  traço  básico  de  1:2:8  -  cimento,  cal   hidratada  e  areia média.

NOTA  IMPORTANTE  -  Qualquer  argamassa  em  cuja  composi ção  houver  cimento, somente poderá ser  uti lizada até no máx imo 1 hora após a  adi ção de  água. As  alvenarias  de  tijolos  de  barro  comum,  a  parti r  dos  baldrames  até  20cm  acima  do  piso acabado  deverão  ser  assentes  com  argamassa  impermeabilizante.  (cimento,  areia  e hidrófugo).

12.3 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE EXECUÇÃO:

Os tijolos e/ou blocos deverão ser molhados antes de serem assentados. As  fiadas  deverão  estar  perfei tamente  niveladas,  alinhadas  aprumadas  e  as  juntas  não poderão ter espessura superior a 1,4cm para tijolos de barro.

Para  perfeita  aderência  das  alvenarias  de  tijolos  as  superfícies  de  concreto  a  que  se devam  justapor,  estas  devem  ser  previamente  chapiscadas  com  argamassa  de  cimento  e areia traço 1:3.

A amarração das paredes de alvenaria nos pilares e/ou paredes de concreto aparente e ou nas  alvenarias  existentes,  deverá  ser  executada  através  de  barras  de  aço  de  1/4"  fixadas no concreto ou nas alvenarias existentes e projetadas no interior da nova alvenaria.

O  encunhamento  das  al venarias  junto  a  fundo  de  vigas  ou  lajes,  só  será  feito  após  oito dias  da  execução  das  mesmas,  referidas  alvenarias  deverão  ser  interrompidas  à  20cm abaixo do concreto para posterior complementação das fiadas.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a correção  dos  serviços que não satisfaçam as condições estipuladas  neste  capítulo,  bem  como,  a  total   demolição  e  reconstrução  das  alvenarias, quando  apresentem  defeitos  visíveis  de  execução  e  a  sua  reconstrução  a  qual  será efetuada às expensas da CONSTRUTORA.

Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos a aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de  sua utilização na obra.

13 – PEITORIS

Os  peitoris  serão  executados  em  grani to  ci nza  andorinha  poli do  de  acordo  com  detalhes de proj eto e  serão assentes  sobre a  al v enaria com  argamassa de  assentamento idêntica  a utilizada nas alvenarias.

14 – CERCA VIVA

A  implantação  da  vegetação  em  obras  de  paisagismo  desenvol ve-se  em  três  fases: execução,  consolidação  e  manutenção.  A  f ase  de  ex ecução  envolve  o  processo  de preparo  do  terreno, aquisição  das mudas e  plantio.  A  consolidação  envolve  tratos culturais

intensos,  imediatamente  após  o  plantio,  garanti ndo-se  a  pega  das  mudas  e  início  de desenvol vimento,  cada  uma  correspondendo  a  um  período  de  aproximadamente  de  três meses.  A  manutenção  é  tratos  culturais  normais  e  contínuos  ao  longo  dos  anos,  para  a conservação da  vegetação em bom estado de saúde e desenvol vimento.

A execução e a consolidação devem ser realizadas por uma única entidade ou empreiteiro, visando  a  entrega  da  obra  com  todas  as  mudas  vivas  e  em  desenvolvimento.  Já  a manutenção  pode  ser  feita  por  outro  responsável .  O  terreno  deve  ser  nivelado  e  acertado

livre  de  detritos  e  restos  de  obras  e  lixos.  Em  seguida  deve-se  cavoucar  e  revolver  o solo, abrir as covas e prepará-las conforme as especificações para cada tipo de vegetação. Normalmente  a  terra  retirada  quando  da  abertura  das  covas  de  plantio  é  de  baixa fertilidade  ou  excessivamente  compactada,  consequentemente  deverá  ser  descartada  e  ser  substituído  por  sol o  devidamente  preparado.   As  mudas  devem  estar  em  perf eito estado  de  sanidade  e  vigor.  Deverá  ser  previsto  j unto  à  cerca  viva  al ambrado  de  estrutura metálica  e  tela  com  a  finalidade  de  servir  de  tutor  da  espécie  vegetal  e  de  proteção  ao usuário de menor de idade.

15 - REVESTIMENTOS DAS PAREDES

Todos  os  servi ços  a  seguir  especificados  deverão  ser  ex ecut ados  empregando-se  materiai s  de  1ª  qual i dade,  mão  de  obra  especial i zada  ferramentas  e  equipamentos apropriados.  Antes  de  ser  iniciado  qualquer  servi ço  de  revestimento  de  paredes  deverão ser  testadas  as  canalizações  ou  redes  condutoras  de  fl uídos  em  geral .  As  superfícies  a revestir

deverão  ser  limpas  e  mol hadas  antes  de  qual quer  revestimento.  A  limpeza  deverá elimi nar  gorduras,  vestígios  orgânicos  e  outras  impurezas  que  possam  acarretar futuros desprendimentos.  A  recomposi ção  parcial   de  qualquer  revestimento  deverá  ser  executada com perf eição, a fim de não apresentar di f erenças  ou descontinuidades.

Será substituído qualquer elemento que, por percussão,  soar chocho  demonstrando assim deslocamento  ou  vazios.  Os  cantos  vi vos  das  alvenarias  i nternas  revestidas  com argamassa deverão  sempre receber cantoneiras  de alumínio  em Y  ti po  MA3 de  fabricação

da  neorex .  Os  cantos  vivos  das  al v enarias  revestidas  com  azul ejos  deverão  sempre receber  cantoneiras  de  PVC  na  cor  branco,  cantonei ra  f áci l   na  dimensão  5/16”(08mm)

fabricação Junta Fácil 1.

15.1 -  ARGAMASSA E PINTURA LATEX  ACRÍLICO ACETINADO

Os revestimentos com argamassa não deverão ultrapassar a espessura total de 2cm e obedecerão as segui ntes et apas: chapisco, emboço e reboco.

a) Chapisco:

Executado  com  emprego  de  argamassa  de  cimento  e  arei a  grossa  traço  1: 3,  lançada  com jatos segui dos e fortes sobre  as superf íci es  a serem revestidas, para a perfei ta aderência.

b) Emboço:

A  execução  será  feita  com  o  emprego  de  argamassa  de  cimento,  cal  hidratada  e  arei a média  com  o  traço  básico  de  1:2:9.  Nos  locais  com  paredes  revestidas  com  materiais

cerâmicos  o  emboço  será  no  traço  1:4  cimento  e  areia  médi a  l avadas  para  as  áreas externas  o  traço  será  de  1:6  cimento  e  areia  média  lavada.  Este  servi ço  só  deverá  ser iniciado após estarem embutidas as tubulações.  A espessura média do emboço deverá ser de  1,5cm.  Em  caso  de  se  tornar  necessária  uma  maior  espessura,  deve-se  empregar argamassa mista, como a utilizada para revest imentos  externos. Os  cantos  vivos  externos  serão  arrematados  com  cantonei ras  de  alumínio  apropriadas, desde  o  piso  até  o  teto,  colocadas  de  forma  a  permitir  um  adequado  acabamento  de revest imento final.

c) Reboco:

O revestimento em reboco será executado de preferência com argamassa pronta,  de boa procedênci a e  aprovada pela FISCALI ZAÇÃO.  Deverá ter  a espessura  máxima  de 0,5cm e acabamento  desempenado  com  desempenadeira  de  feltro.  O  emboço  deve  estar previamente umedecido antes do início dos serviços de colocação de reboco.

Caso  seja  uti l i zada  argamassa  mista  execut ada  na  obra  esta  deve  ser  de  cal   hidratada  e areia  no  traço  de  1:4  para  paredes  internas  pintadas  e  1:3  para  paredes  externas  desde que as pinturas a serem empregadas não sejam af etadas pela cal .

Notas:

1.  Todos  os  andaimes  para  a  execução  dos  servi ços  de  revestimentos  deverão  ser construídos  independentes  das paredes a revestir,  de forma  a não apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

2.  O  reboco  final   l i so  só  deverá  ser  executado  após  a  colocação  de  peitoris  e  marcos  e antes da colocação de guarnições e rodapés.

3-  Sempre  nas  junções  de  áreas  revestidas  com  argamassa  e  outros  revestimentos  ou peças  em  concreto  armado,  deverá  ser  executado  no  revestimento  com  argamassa,  friso com 1x 1cm, garantido melhor acabamento.

4-  As  paredes  revestidas  com  argamassa  poderão  ser  pintadas  com  tinta  látex  acrílica  na cor branca.

15.2 – CERÂMI CA 30 x 30 cm, COR BRANCO

Nos  vestiários  e  sanitári os  as  paredes  serão  revestidas  com  azulej os  15cmx 15  cm  de  cor branco,  com  junta  a  prumo.  Para  o  assentamento  deverá  ser  usada  a  Argamassa  pronta do  tipo  cimento  col a  e  para  o  rejuntamento  Rejunte  Juntaplus  Branco  Plus  com  ADIMAX  –  aditivo para rej untes (consumo-0,2L/kg de rejunte) ou similar.

15.3 - CONCRETO  APARENTE COM HIDROFUGANTE FUSEPROTEC OU SIMILAR

- O concreto que deverá ficar aparente deverá ser lixado para:

- Remoção de nata ou  espuma de cimento no momento  da concretagem;

- Remoção de eventual resíduo de agent e desmoldante  da fôrma;

- Abertura e alargamento de pequenos orifícios ocasionados por bolhas de  ar retidas junto com a  fôrma no momento da concretagem.

Caso  seja necessári a estocagem, a mesma  deverá ser  feita com nata de  cimento  branco e  portland  aditivada  com mel horador  de  pega  tipo  bianco.  O  polimento  final  será  feito  para a  correção  de  aspereza  e  irregularidades  da  superfície.  Deverá  ser  feito  com  lixa  de  “grana” mais fina do que a utilizada no lixamento inicial.

Após  a  conclusão  dos  serviços  acima  descritos  deverá  ser  aplicada  1  demão  de SELADOR  FC,  a  rolo,  e  aguardar  6  horas  para  secagem.  A  segunda  demão  será  com FUSEPROTEC,  também  com  rolo  e  aguardar  8  horas  para  a  secagem  de  forma  a possibili tar a aplicação  de outra demão de FUSEPROTEC garanti ndo maior proteção para meios agressivos.

15.4 - CONCRETO  APARENTE MAIS PINTURA LATEX ACRÍLICO BRANCO

Onde  indicado  em  projeto:  os  pilares,  muros  e  paredes  de  concreto  aparente  serão pintados com tinta latex acrílico branco.

16 - REVESTIMENTO DE PISOS

Os  pisos  só  poderão  ser  executados  após  estarem  concluídas  todas  as  canal i zações  que devem  ficar  embutidas,  bem  como  após  a  conclusão  dos  revestimentos  das  paredes  e tetos.

Os  contrapisos  (e=10cm)  deverão  ser  executados  de  forma  a  garantir  superfícies contínuas, planas, sem falhas e perfeitamente niveladas.

Os  pisos  laváveis  deverão  ter  declividade  mínima  de  0,5%  em  direção  aos  ralos  e  ou portas externas conforme indi cado em projeto.

16.1 - CIMENTADO QUEIMADO LISO

Para execução  do cimentado o contrapiso deverá ter si do executado de forma firme, sólida e livre e pó, sujeiras, nata de cimento, ól eos, ceras, graxas  tintas e seladores. Primeiramente  deverá  ser  apl i cado  sobre  a  superfíci e  uma  mi stura  composta  por  uma parte  de  CM-FORTE  da  NS  Brasi l   –  Revestimentos  Especi ais  ou  similar,   para  2  partes  de água.  Após  esta  aplicação  deverá  ser  pul verizado  o  pó  da  argamassa  NS  misturando  com uma vassoura ou escovão. Este processo é chamado de Pont e de Ancoragem.

Para  cada  embal agem  de  30kg  da  Argamassa  NS,  misturar  2, 7  litros  do  adesivo  CMFORTE  e  aprox imadamente  4  litros  de  água.  Deverá  ser  evi tado  excesso  de  água  de

amassamento  da  argamassa  NS,  poi s  é  sabido  que  fatores  água  /   cimento  el evados, prejudicam  sensivelmente  a  performance  das  argamassas  de  cimento,  provocando porosidade, manchas, redução de resistências finais a aparecimento de  fissuras.

Antes  que  a  Ponte  de  Ancoragem  seque,  deverá  ser  aplicada  a  mistura  de  argamassa pronta,  na espessura de  3 a 15 mm, sobre o contrapiso, com  auxílio da  colher  de pedreiro, desempenar  com  desempenadeira  de  madeira,  aguardar  aproximadamente  40  a  50 mi nutos

e  dar  acabamento  f i nal   com  desempenadeira  de  aço.  Após  a  secagem  final, aprox imadamente  de  10  a  15  dias,  lixar  a  superfície  com  l ixa  d’água  ou  de  ferro  número 100, reti rar o pó e apl i car 3 demãos de verniz  409 – acrílico puro semi  fosco também da  NS

Brasil,  para  o  tamponamento  da  porosi dade  superficial   bem  como  total impermeabilização do piso. A área só deverá  ser liberada para tráfego após 24 horas. Para manutenção  deverá  ser  utilizado  apenas  detergente  neutro  e  periodicamente  (a  cada 30 dias) aplicar cera impermeabilizante ROCKET 21.

Nota:  antes  do  início  do  serviço  de  execução  do  cimentado  deverão  ser  assentes  no contrapiso  juntas  pl ásticas  com  3mm  de  espessura  e  15mm  de  altura  segundo  paginação

indicada no projeto ou em mal ha de não mais que 1, 20m de lado.

16.2 - PISO DA  ARQUIBANCADA

Toda  a  área  de  piso  das  arquibancadas  conf orme  i ndicado  no  projeto  será  executado  em concreto recoberto por argamassa de regularização  na espessura máxima de  3cm.

16.3 - PISO VINÍLICO

O contrapiso deve estar liso,  firme, limpo e seco antes da colocação, e conservar essas características ao longo do tempo. Um  impermeabilizante  deve  ser  incorporado  ao  contrapiso  de  concreto  quando  di reto  ao solo. O piso vinílico semi flexível, em manta, do tipo Paviflex ou equivalente, na cor cinza, serão aplicadas nas áreas indicadas em projeto.

As  mantas  vinílicas  deverá  ter  espessura  de  2  mm  e  serão  coladas  no  contrapiso preparado e as juntas  das  mantas  devem  ser  soldadas  a  quente  com  o  cordão  de  solda  e  o  perímetro selado,  para  obter  um  acabamento  uniforme,  hi giênico  e  impermeável.  A  cola  e  o  cordão de sol da a serem aplicadas deverão ser as recomendadas pelo fabricante. O piso vinílico é o último acabamento a ser feito na  obra.

16.4 - PISO DE CONCRETO POLIDO

Nos  vestiários  e  onde  indicado  no  projeto  o  piso  deverá  ser  revestido  com  concreto nivelado  e  polido.  O  rodapé,  nestes  ambientes,  será  também  de  concreto  com  10cm  de altura.

16.5 - PISO PARA SALTO TRIPLO E DISTÂNCIA

Deverá  ser executado em blocos de concreto intertravados na cor vermelha.

16.6 - PISO PARA PISTA DE CAMINHADAS

Piso  de blocos de concreto  intertravados,  aplicado sobre base terraplenada, com caimento de 1%  para  as  laterais  e  compactada  perfeitamente  uniforme,  resultando  em  um  piso  de alta  qualidade  e  de  rápida  drenagem,  específico  para  a  prática  de  caminhadas.  A  base  do piso  será  de  colchão  de  areia  e  bem  compactada  mecanicamente.

6.7  -  PISO  PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

Piso  natural  eexecutado  em  03  camadas,  sendo  a  primeira  com  10  cm  de  espessura composta  por  bri ta  graduada  vi brocompactada,  sobre  el a  será  aplicada  camada  de  saibro

com  4  cm  de  espessura,  rolado  e  vibrocompactado  e  a  terceira  será  executada  com  um mistura  de  saibro  e  arei a  na  proporção  de  3:1,  também  rolada  e  vibrocompactada.  O

campo  terá  sistema  de  drenagem profundo  do  ti po  espi nha  de  peixe,  com  uma  canaleta principal  no  eixo  longidudinal  do  campo  e  canaletas  adjacentes  executadas  com  brita envelopada  por tecido geotextil tipo Bidim OP 20,  bem  como  contará  com  caimento  de  1%.  Em  todo  o  perímetro  do  campo  contará  com muretas de  confinamento  ex ecutada  com  alvenaria  de  blocos  de  concreto  revestida  interna  e externamente por argamassa de cimento e areia e pintura com  látex  acrílico.

16.8 - PISO PARA SKATE

O  piso  terá  acabamento  com  argamassa  de  alta  resistência,  composta  de  agregados minerais  de  alta  dureza  (granilite),  cor  cinza  claro.  A  massa  terá  como  aglutinante  o cimento  comum,  acrescido  de  água  limpa,  e  deverá  ser  misturada  em  betoneira,  de  forma a  garantir  homogeneidade  do  material .  O  piso  revesti do  deverá  apresentar  aspecto

uniforme  quanto  ao  seu  plano,  coloração  e  tonalidade,  não  podendo  apresentar  fissuras, rachaduras,  ou  quaisquer  outros  tipos  de  falhas  que  venham  a  comprometer  a  sua aparência,  desempenho  e  durabilidade.  Também  não  poderá  apresentar  depressões  que venham  ocasionar  emroçamentos .Deverá  ser  realizado  a  limpeza  de  todas  as  impurezas  da  superfície,  tanto  da  laje  ou  do  lastro  de  concreto.  Colocação  de  juntas  plásticas  ou  de latão  para  dilatação,  formando  quadros  de  acordo  com  o  projeto,  não  devendo  ultrapassar a modulação de 2,00  x 2,00 m.

16.9 - GRAMA NATURAL

Toda  a  área  não  edificada  receberá  grama  natural   composta  de  uma  base  constituída  de

areia porque garante um melhor enraizamento, melhor drenagem, facilita a recuperação do gramado  e  é  de  difícil   compactação.  Após  a  colocação  da  base  arenosa  será  realizado  o

nivelamento  final  do  campo.  A  superfície  de  jogo  será  perfeitamente  lisa  e  o  trabalho  será realizado  com  a  utili zação  de  um  implemento  de  corte / aterro  para  um  nivelamento perfei to  e  respeitando-se  ainda  um  caimento  para  as  áreas  de  captação  Toda  a  aplicação de fertilizantes e condicionadores de solo só poderá ser feita após os resul tados  da análise do

solo  que  deve  ser  previamente  realizada.  O  método  de  plantio  deve  ser  por  meio  de

tapetes  para  uma  grande  veloci dade  de  plantio,  e  melhor  qualidade  final,  não  havendo  muitas "emendas" de grama, em comparação a outros  sistemas de plantio.

A grama a ser utilizada é a “esmeralda”, certificada  com  relação à sua pureza genética. Após  a  execução  do  gramado,  a  manutenção  é  importante  para  acompanhar  o desenvolvimento e

crescimento  da  grama.  É  necessári o  realizar  o  controle  de  plantas daninhas;  combater  pragas  e  doenças  que  possam  surgir;  realizar  os  cortes  do  gramado com  equipamento  apropri ado;  executar  as  coberturas  com  areia  e  material   orgânico; realizar o plano de fertilização inicial  e as irrigações de modo correto.

16.10 - PISO PRÉ-MOLDADO PLAQUEADO DE CONCRETO

O  piso  deverá  ser  executado  com  placas  pré-moldadas  de  agregados  minerais (40x80x8cm),executadas  “in-loco”:  As  Placas  não  são  polidas  e  est ão  especi ficadas  para pisos em áreas onde  há necessidade de piso anti -derrrapante.

17 – TAMPAS DE INSPEÇÃO

Para  as  caixas  de  inspeção,  serão  ex ecutadas  tampas  de  concreto  moldado  “in  loco”  com

flanges  metálicas  para  a  reti rada  das  tampas  e  nas  dimensões  indicadas  em  projeto. Deverão  ser  revestidas  com  o  mesmo material   do  piso  do  ambient e  em  que  se  encontram e deverão estar posi ci onadas de forma a manter a paginação do piso.

18 – RODAPÉS

18 - RODAPÉS

18.1 - TIPO FITA DE  MATERIAL VINÍLICO

Nas  áreas  com  piso  vinilico  o  rodapé  também  será  da  mesma linha  do  fabricante  e  colado na parede.

18.2 - RODAPÉ DE CONCRETO

O  rodapé  de  concreto,  nos  ambi entes  i ndicados  no  projeto,  serão  executados  com  10cm

de altura.

18.3 – SOLEIRAS

As  soleiras  serão  executadas  conforme  detalhes  de  projeto,  em  pedras  de  granito  polido cinza andorinha.

19 - GRELHAS E RALOS

19.1 - GRELHAS

As grelhas nas áreas onde forem necessári as  serão todas em alumínio fundido.

19.2 - RALOS

Nos vestiários e sanitários serão utilizados ral os em ABS, acabamento cromado.

20 - TETOS

20.1 - TETOS EM CONCRETO APARENTE COM PI NTURA LATEX BRANCO

Os  tetos  em  concreto  aparente  deverão  ser  retocados,  lixados  e  limpos  para  receber aplicação  de  pintura  com  suvinil  látex   -  PVA  branco  acetinado  em  tantas  demãos  quantas forem necessárias para  um perf eito acabamento e proteção da superfície.

20.2 - FORRO DE PLACA TERMO  ACUSTI CA

Onde  indicado no projeto  será executado forro  de placas  de lã de  vidro de  1,25m  x   62,5cm

fixadas em perfis de al umíni o ati rantados na  estrutura de cobertura.

21 – DIVISÓRIAS

21.1 - DIVISÓRIAS DOS SANI TÁRIOS

As  divisórias  dos  sanitários  serão  ex ecutadas  em  placas  de  concreto  pré  moldadas  e revestidas  com  granilite  branco  com  acabamento  polido  .  A  junção  entre  divisórias  e

paredes  será  feita  com  peças  metálicas  da  METALFERCO  (cantoneiras  ref-367  e  464, suporte  ref.365,  parafuso  passante  ref .462)  ou  simi lar  Os  batent es  e  as  portas  dos  boxes definidos  pelas  divisórias  serão  portas  Al copl ac  da  NEOCON  ou  simi lar,  batentes de alumínio  na  cor  natural  e  portas  com  laminado  estrutural  10mm  na  cor  azul  Deverão  ter todos os componentes fornecidos pelo fabricante.

22 – ESQUADRIA S DE  MADEI RA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As madeiras empregadas deverão ser de Lei , bem secas, isentas de carunchos,  sem nós, buracos ou fendas que venham a comprometer sua estética ou durabilidade.

Todas  as  madeiras  a  serem  empregadas  deverão  ser  tratadas  previamente  com  anti upini cidas.  Se  houver  qualquer  modifi cação  no  proj eto  destas  esquadri as,  todos  os desenhos de fabri cação, deverão ser previamente aprovados pelos autores do projeto.

22.1 - PORTAS

As portas deverão seguir as dimensões e detalhes do projeto.

22.1.1 - PORTAS DE MADEIRA

As  folhas  serão  lisas  em  compensado  de  cedro  de  boa  procedência,  preparadas  para pintura com esmalte sintético.

As  portas  serão  montadas  em  batentes  de  madeira  com  5cm  de  espessura  e  largura  de 14cm de acordo com detalhes do projeto.

Portas e Batentes serão pintados com tinta esmalte sintético.

FERRAGENS PORTAS DE 80, 90 E 100M de abertura de ambiente.

- Ferragens: Dobradiça  La Fonte ou similar

- Ref . 90CR maçanetas e fechaduras – conjunto 6521 CR. E

22.1.2 - PORTA DO SANITÁRI O ESPECIAL PARA PORTADOR DE DIFI CULDADE DE  LOCOMOÇÃO

As folhas serão lisas em compensado de cedro de boa procedência. Serão revestidas com laminado  melamínico  texturizado  nas  cores  indicadas  na  tabela  de  acabamentos  por ambiente.

As  portas  serão  montadas  em  batentes  metáli cos  com  5cm  de  espessura  e  largura  de 14cm  de  acordo  com  detalhes  do  projeto.  Na  parte  i nferi or  das  portas  conforme indicação nos  detal hes  do  projeto  est as  portas  receberão  em  ambas  as  faces  chapa  de  aço  ino x escovado bitola 22 – e=079mm Ferragens La Fonte ou equivalente:

- Dobradiça– Ref  90 CR , Maçaneta  e f echadura– Ref. 6521 CR B

- Puxador PUXTHEMA da Udi nese/ PAPAIZ ou  equivalente em alumínio acabamento NAT

22.1.3  -  PORTAS  DOS  BOXES  DE  SANITÁRIOS  -  VER  ITEM  DIVI SÓRIAS  DOS SANITÁRIOS

23 – ESQUADRIAS METÁLI CAS E SERRALHERIA

A  modulação  e  a  paginação  dos  caixi lhos  e  esquadrias  metálicas  (de  ferro  /  aço)  estão definidas  no  projeto  executivo  de  arqui tetura.  A  execução  das  esquadrias  de  aço  deverá seguir  os  desenhos  do  projeto  de  arqui tetura.  O  Projeto  de  fabricação  das  esquadrias  de aço  deverá  ser  aprovado  pelos  autores  do  projeto,  antes  do  i nício  da  fabri cação  dos eferidos caixilhos.  Na  elaboração  do  projeto  de  fabricação  destas  esquadrias,  com  aprovação  dos  autores  do  projeto,  poderá  ser  reduzido  o  número  de  montantes  e

travessas, ou suas dimensões, reduzindo assim o peso total , de forma a reduzir o custo. Todas  as  esquadrias  de  aço  deverão  receber  pintura  com  esmalte  sintético  na  cor  branco, salvo indicação específica. As  esquadrias  metálicas  serão  todas  galvanizadas  a  fogo,  tratadas  com  primer  apropriado e pintadas com pi ntura esmalte sintético.

24 - VIDROS

24.1 - VIDROS COMUNS

Os  vidros  planos,  lisos  e  transparentes  de  no  mínimo  4mm  de  espessura.devem  ser  de primeira    qualidade  e  não  deverão  apresentar  bolhas,  deformações  ou  qualquer  outro defeito  que  o  prejudique  estética  ou  funcionalmente.  A  fixação  será  fei ta  com  massa própria.

24.2 - VIDROS TEMPERADOS

Serão  utilizados  vidros  temperados  nas  esquadrias  metálicas  e  nas  dimensões  exigidas pela ABNT.

24.3 - VIDROS LAMI NADOS

Serão utilizados vidros laminados nas esquadrias metálicas e nas dimensões exigi das pela ABNT.

25 – PINTURAS

As  superfícies  que  receberão  pintura  deverão  se  apresentar  firmes,  curadas  no  caso  de rebocos,  sem  partícul as  soltas  completamente  secas,  isentas  de  graxas,  óleos,  poeira, mofo,  etc. Todas  as  superfícies  receberão  antes  das  tintas  de  acabamento  uma  demão  de fundo  preparador  de  superfície  apropri ado  as  característi cas  da  pi ntura  de  acabamento  e

do  fundo. Os  tipos  de  tinta  e  cores  a  serem  utilizados  estão  descritos  neste  memorial  em cada item de material  ou serviço que tenha pintura como acabamento. A seguir estão relacionados alguns procedimentos e cuidados para aplicação de diferentes materiais:

25.1 - PINTURA COM SELADOR HIDROFUGANTE

Selador FC  -Pintura a  base de resina  emul sionada,  com grande capacidade de  penetração e  aderência  em substratos porosos. Possui tonalidade branco  leitosa  que após  a  secagem torna –

se absolutamente incolor. Deve ser  usado sem di lui ção, aplicado com rolo ou trincha em uma única demão.

25.2 - PINTURA COM TINTA LATEX  ACRÍLICA FOSCA

Passar  lixa  grossa  no  reboco  novo  para  retirar  as  partes  sol tas  e  escovar  bem  para remover  a  poeira.  Eliminar  possíveis  manchas  gordurosas  ,  l avando  com  água  e  sabão  e solução  de  água  sanitári a  e  água  na  proporção  1:1  para  eliminação  de  mofo.  Enxaguar bem.  Aplicar  a  tinta  com  rolo,  diluída  com  até  1  (um) litro  de  água  por  galão,  em   várias  de mãos quanto forem necessári as para um perfeito recobrimento da superfície base,  com um intervalo mínimo de 4 (quatro horas) entre elas.

25.3 - PINTURA ESMALTE SI NTÉTICO SOBRE SUPERFÍCI E DE MADEIRA

As superf íci es de madeira deverão  ser previamente lixadas eliminando poeira e manchas gordurosas.

Aplicação  de  uma  demão  de  Fundo  Nivelador  Sintético  Branco  Fosco  da  Coral ;  Suvinil  ou similar, diretamente sobre a  superfície  e após a secagem, lix ar as farpas.  Caso necessário, corrigir  pequenas  imperf eições  com  massa  Óleo  da  Tintas  Coral;  Suvinil  ou  similar aplicada  em  camadas  finas.  Quando  aplicado  massa  óleo,  aplicar  novamente  uma  demão de  Fundo  Sintético  Nivelador  Branco  Fosco.  O  fundo  deverá  ser  lixado  após  10  horas  de

sua  aplicação.  Aplicar  esmalte  sintéti co  brilhante  cor  branco  da  Coralit  ou  similar  em  duas demãos  com intervalo de 24 horas entre  cada demão.  A  aplicação do esmalte se fará

com rolo  de  espuma  sendo  permitido  o  uso  de  pincel   apenas  para  arremates  de  pequenas dimensões que não permitam o uso do rolo.

25.4 - PINTURA COM SELADOR PARA SUPERFÍCI E DE  MADEI RA

As  esquadrias  de  madeira  conforme  indicação  do  projeto  receberão  pintura  com  seladora 8010 fundo  linha  madeira  da  tintas  Angel   ou  similar  e  deve  ser  aplicada  com  trincha  ou  rolo  de acordo com especificações do fabricantes.

25.5 - PINTURA DA ESTRUTURA  METÁLICA

As peças metálicas que deverão receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético semibrilho. Se não houver  disponibilidade do acabamento semibrilho misturar em iguais proporções o esmalte alto brilho com o esmalte  fosco.

Com exceção da estrutura os procedimentos para pintura serão os seguintes:

- Lixar e desoxidar completamente a superfície, eliminando graxa, óleo, ferrugem ou outros contaminantes.  Caso  a  corrosão  tenha  se  desenvolvi do  em  profundidade,  aplicar desoxidante,lavar, enxugar bem antes da aplicação do zarcão.

- Aplicar uma ou duas demãos de zarcão da "Internacional".

- Lixar, levemente, o fundo  após 24 horas de secagem;

- Aplicar  duas  demãos  do  esmal te  sintético,  como  acabamento,  com  intervalo  de  24  horas entre as  demãos. A aplicação será a pincel e revól ver de ar comprimido.

25.6 - PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS

25.6.1 – PINTURA  IGUAL  A  DA  ESTRUTURA

Para os elementos metál i cos não estrut urais,  porém agregados ou justapostos  a estrutura metálica como todos os gradis, guarda corpo, pisos de grade, suportes para autofalantes, abraçadeiras  para  luminárias  etc.  deverão  receber  a  mesma  pintura  especificada  para  a estrutura metálica.

25.6.2 - PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO

As peças metálicas que deverão receber base antioxidante e pi ntura em esmalte sintético semi brilho. Se não houver  disponibilidade do acabamento semi brilho misturar em iguais proporções o esmalte alto brilho com o esmalte  fosco.

Com exceção da estrutura os procedimentos para pintura serão os seguintes:

- Lixar e desoxidar completamente a superfíci e, elimi nando graxa, óleo, ferrugem ou outros contaminantes.  Caso a corrosão  tenha  se  desenvolvido  em  profundidade,  aplicar desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplicação do zarcão.

- Aplicar uma ou duas demãos de zarcão da "Internacional".

- Lixar,  levemente,  o  fundo  após  24  horas  de  secagem;  Aplicar  duas  demãos  do  esmalte sintéti co,  como acabamento,  com  intervalo de  24  horas entre as  demãos. A  aplicação será a pincel  e revolver de ar comprimido.

25.6.3 - PINTURA DAS TUBULAÇÕES  APARENTES

As tubulações de elétrica em conduits de alumínio e perfi s perf urados galvanizados serão manti das na cor natural sem aplicação de pintura.

As tubulações hidráulicas aparentes serão pintadas com tinta esmalte sintético nas cores estabeleci das pelas normas técnicas competentes.

26 - ELEMENTOS DIVERSOS

Outros  elementos  farão  parte  da  obra  sej a  como  el ementos  isolados  da  construção principal  seja  como  componentes  da  edificação  e  estão  detalhados  e  especificados  no projeto, tais como:

26.1 – HIDRANTES

Os hidrantes serão indicados no projeto de hidráulica e deverão  ser executados conforme detalhes do  projeto executivo de instalações hi dráulicas.

26.2 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

As  quadra  coberta  deverá  ser  dotada  de  mastros;  redes  e  bal i sas  para  prática  de  vôlei , basquete, futebol  de salão e handebol, nas medi das ofi ciais de cada modalidade esportiva.

Alambrado  –  Em  tel a  galvanizada  e  revestida  por  PVC,  mal ha  3”  X  3”,  fio  12  BWG.Estrutura  em  tubos  de  aço  de  2”,  tratados  anti corrosão,  pi ntados  na  cor  v erde,  tubos superiores  e  mãos f rancesas  de  reforço. O alambrado contará com cabos com

esticadores e  portões  de  acesso  confecci onados  nos  mesmos  materi ais,  providos  de  trincos  e  porta cadeados.

26.3 - TABELA DE BASQUETE

O  quadra  coberta  será  dotada  de  duas  tabelas  com  medidas  e  altura  oficiais  em  madeira, fixadas em estruturas metálicas dotadas de rodízios  para transporte.

26.4 - MASTROS DE BANDEIRA

Serão  instalados  três  mastros  de  bandeira  com  afastamento  de  4m  entre  si  .  Os  mastros terão  9m  de  altura  e  serão  executados  com  tubo  de  aço  galvani zado  com  seção  variável (4” no trecho  i ni cial, 3  ½’no trecho intermedi ário e 3”  no  trecho final).  Deverão  ser  providos de ganchos e roldanas adequados  para  o  içamento das bandei ras. Os mastros deverão  ter 90cm de altura abai x o da  sua base ex posta chumbados em cilindro de concreto.

26.5 -  ARMÁRIOS PARA QUADROS ELÉTRICOS

Na  quadra  coberta,  campo  de  futebol  soci ety  /  volei   de  areia  e  skate,  serão  instalados armári os  para  abrigar  os  quadros  el étri cos  e  deverão  ser  executadas  conforme  o  projeto

executivo  e  memorial   descritivo  específicos  e  em  obediência  as  posturas  legais  e  NormasTécnicas  pertinentes.

27 -  I NSTALAÇOES ELÉTRICAS

As instalações elétricas  serão executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as normas técnicas pertinentes e a construtora assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho das instalações.

O projeto e a execução da obra deverão ser feitos em obediência as Normas Técnicas pertinentes.Tanto  o  projeto  como  a  execução  da  instalação  elétrica,  deverão  ser  previamente aprovadas pela fiscalização do cliente e pelos autores  do proj eto.

27.1 - INTERRUPTORES E TOMADAS

Os  interruptores,  e  as  tomadas  de  força  e  telefones,  serão  da  linha  SILENTOQUE  de embutir da PIAL LEGRAND ou similar.

27.2 - LUMINÁRIAS

As luminárias  de  todos os  ambientes, com exceção dos ambientes  técnicos  de  serviços de

acesso restrito serão as luminárias especificadas no projeto de instalações elétricas. Para  os  ambientes  de  serviços  de  uso  restrito  serão  instal adas  luminárias  da  Lustres Projeto  ou

similar,  todas  na  cor  branco:  C-2198/Embutir  –  2  lâmpadas  fluorescentes  de 16/32w (áreas com forro) e C-2198/Sobrepor (áreas  sem forro).

27.3 - PROJETORES

VER I TEM 31 – INSTALAÇÕES DE LUMINOTÉCNICA

Os postes serão em concreto circular e terão altura de 12 e 10 metros.

28 -  INSTALAÇÕES HIDRÁULI CAS

As  instalações  hidráuli cas  serão  executadas  conforme  o  proj eto  executivo  e  memorial descritivo específicos e em obediência as  posturas legais e Normas Técnicas pertinentes. As

tubulações  que  correrem  aparentes  deverão  ser  f ixadas  por  braçadeiras  especiais  e serão pintadas com esmalte sintético nas cores indicadas pelas Normas Técnicas. Todas  as  peças especificadas  serão  de  alta  qualidade,  podendo  ser  substituídas  apenas por peças  similares desde  que a qualidade comprovadamente  seja a mesma.

28.1 - LOUÇAS SANI TÁRIAS

Serão  de  fabri cação  Deca  /  Cel i te  ou  equivalente,  na  cor  branca  e  nos  tipos  abaixo especificados:

- Lavatórios:

De parede com col una, linha Targa, ref. L 1 da Deca

Lavatório de canto, linha izy ,  ref . L 101 da Deca – para sanitário de deficientes

- Bacias:

Bacia convencional, linha Targa, ref. P 1 da Deca

Bacia convencional, linha Conforto, ref. P 510 da Deca – para sani tário de deficientes

- Mictórios:

Mictório tipo “cocho” em aço inox

Mictório com sifão integrado, ref. M 712 da Deca

28.2 – ACESSÓRIOS

Serão  de  fabricação  Deca  /  Celite  ou  equivalente,  na  cor  branco  e  nos  tipos  abaixo especificados:

- Meia saboneteira de louça, ref. A 380 da Deca

- Papeleira de louça com rol ete, ref. A 480 da Deca

- Dispenser para toalha de papel interfolhada, cód. 30180225 da Lalekla

- Dispenser para papel  higiênico interfolhado, cód 30180235 da Lalekla

- Saboneteira spray, cód. 30152702 da Lalekla

- Barra  de  apoio  de  aço  revesti do  de  PVC  branco,  compr.  de  80  cm,  linha  Conforto,  ref. 2305 E BR da Deca

- Barra  de apoio  em “L” esquerdo  de  aço revest i do de  PVC branco, linha  Conforto, ref. 2335 E BR da Deca

- Barra  de  apoio  em  “L”  direito  de  aço  rev esti do  de  PVC  branco,  linha  Conforto,  ref.  2340  E BR da Deca

- Cadeira  banho  articulável   de  aço  revestido  de  PVC  branco,  linha  Conforto,  ref.  2355  E  BR da Deca

- Cabides de metal cromado, linha targa, ref. 2060 C  40 CR da Deca

28.3 - METAIS SANITÁRIOS

Nos sanitários serão utilizados metais Docol, Deca ou similar.

- Torneira  de  mesa  para  lavatório  de  fechamento  automático,  linha  Decamatic,  ref.  1170  C da Deca

- Registro de gaveta, linha targa, ref . 1509 C40 CR 034 da Deca

- Válvula para mictório de fechamento automático, linha Decamatic, ref. 2570 C da Deca

- Válvula para chuveiro de fechamento automático, linha Decamati c, ref. 2670 C da Deca

- Chuveiro  elétrico Cardal  super lux o cromado ou similar

- Vávula de descarga Hidra Max, ref.: 2550 C 112 da Deca

- Registro de pressão, linha  targa, ref. 1416 C40 CR 034 da Deca

- Sifão para lavatório, ref . 1684 C 100 112 da Deca

- Ligação flexível , ref. 4606 C 040 da Deca

28.4 - BEBEDOUROS

Onde indicado no projeto serão instalados bebedouros IBBL ,da Industria Brasileira de Bebedouros  Ltda  ou  similar,  tipo  pressão  para  servir  água  gelada,  modelo  BAG  80 conjugado, acabamento em aço  Inox.

28.5 - ESPELHOS

Os  espelhos  serão  de  cristal  nacional,  nas  dimensões  indi cadas  em  projeto,  com espessura  mínima  de  4mm  e  molduras  de  alumíni o  anodizado  na  cor  natural  nos  quatro lados colocados sobre os lavatórios.

28.6 -  ABRIGO ENTRADA DE ÁGUA

O  abrigo  de  água  será  executado  em  alvenaria  revestida  com  argamassa  e  pintura  latex

com portões executados em venezianas de aço pintado.

29 - CAIXA D'ÁGUA

Nos locais em que haja necessidade de implantação de um reservatóri o elevado d’água, resultante  dos  cálcul os  do  projeto  de  instalações  hidráulicas,   o  mesmo  será  executado com  01  torre  de  caixa  d’água  da  SILOTTO  ou  similar,  compostas  cada  uma  por  anéis  prémoldados  de  concreto,  laje  de  cobertura  da  torre,  laje  de  cobertura  do  reservatório

inferior e  do  elevado  escada  externa  de  marinheiro,  laje  de  fundo  (para  o  reservatório  inferior  e el evado),  estrutura  interna  de  travamento,  encaixe  dos  anéis,  acesso  ao  barrilete  e  casa de bombas. A  torre  terá  o  acabamento  interno  e  externo  do  concreto  aparente  feito  com  selador hidrorepelente.

30 -  INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO

As  instalações  de  sonorização  deverão  ser  executadas  de  acordo  com  detalhes, especificações e memoriais de firma ou profissional  especializado.

31 -  INSTALAÇÕES DE LUMINOTÉCNI CA

As  instalações  de  luminotécnica,  principalmente  no  que  se  refere  a  iluminação  esportiva, deverão  ser  executadas  de  acordo  com  detalhes,  especificações  e  memoriais  de  empresa

especializada. Para  locação  e  instalação  dos  equipamentos  de  luminotécnica  deverão  ser  consultados também os detalhes constant es do projeto de arquitetura.

31.1 - SISTEMA DE  ILUMINAÇÃO DA QUADRA COBERTA

Composto  por  16  conjuntos  de  projetores  com  lente  de  cristal  e  corpo  refletor  anodizado, com  lâmpadas  e  reatores  multivapor  metálico  de  400W  de  potência.  O  sistema  de  iluminação terá ainda fiação, tubulação e quadro de acionamento pertinente  ao sistema.

31.2 - SISTEMA DE  I LUMINAÇÃO DO CAMPO DE  FUTEBOL SOCIETY

Composto  por  04  postes  de  aço,  8  metros  de  altura,  com  tratamento  anticorrosão  e pintados  na  cor  verde.  Cada  poste  contará  com  um  conjunto  de  cruzeta  metálica  e  04 projetores  com  lente  de  cristal   e  corpo  refletor  anodizado,  com  lâmpadas  e  reatores multivapor  metálico  de  400W  de  potência,  totalizando  04  postes  e 16  projetores,  por campo.  O  sistema  de  iluminação  terá  ainda  fiação,  tubulação  e  quadro  de  acionamento pertinente ao sistema.

31.3 - SISTEMA DE  I LUMINAÇÃO PARA PISTA DE SKATE

Composto  por  02  postes  de  aço,  8  metros  de  altura,  com  tratamento  anticorrosão  e pintados  na  cor  verde.  Cada  poste  contará  com  um  conjunto  de  cruzeta  metálica  e  04 projetores  com  lente  de  cristal   e  corpo  refletor  anodizado,  com  lâmpadas  e  reatores multivapor metálico de 400W de potência, totalizando  02 postes e 08  projetores. O  sistema de iluminação terá ainda fiação, tubulação e quadro de acionamento pertinente ao sistema.

31.4 - SISTEMA DE  I LUMINAÇÃO PARA QUADRA DE VÔLEI DE  AREIA

Composto  por  04  postes  de  aço,  8  metros  de  altura,  com  tratamento  anticorrosão  e pintados  na  cor  verde.  Cada  poste  contará  com  um  conjunto  de  cruzeta  metálica  e  02 rojetores  com  lente  de  cristal   e  corpo  refl etor  anodi zado,  com  lâmpadas  e  reatores multivapor metálico de 400W de potência, totalizando  04 postes e 08  projetores. O  sistema de  luminação terá ainda fiação, tubulação e quadro de acionamento perti nente ao sistema.

32 - PAISAGISMO

Todos os jardins serão executados de acordo com os espaços delimitados no  projeto de arquitetura.  Também  o  projeto  de  Irrigação,  parte  integrante  do  projeto  de  instalações hidráuli cas  deverá  ser rigorosamente obedecido. Caso existam conflitos ou dúvidas  quanto a  compatibilização  com  as  demais  redes  de  instalação  os  responsáveis  pelo  projeto deverão   ser consultados.

34 - LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS

A  CONSTRUTORA  dev erá  ao  l ongo  da  obra  procurar  manter  o  canteiro  e  os  locais  em  obra  organizados  e,  na  medida  do  possível,  limpos.  Concluídos  os  serviços  em  cada  área, estas  deverão  ser  limpas  para  facilitar  a  verificação  por  parte  da  fiscalização  e,  sempre que  possível ,  vedado  o  acesso.As  peças  em  granito  deverão  ser  protegidas  no fornecimento e assim que instalados deverão receber no mínimo uma demão de cera. Antes da entrega da obra deverá  ser elaborada a limpeza geral dos pi sos, parede, vidros, equipamentos  e

áreas externas.  Para a limpeza, deverá  ser usado de um modo geral água e  sabão  neutro.  O  uso  de  detergentes,  solventes  e  removedores  quími cos,  deverá  ser restri to  e  feito  de  modo  a  não  causar  danos  as  superfícies  e  peças.  Deverão  ser  utilizados  apenas  os  produtos  especificados  pelos  fabricantes  dos  materi ais  e  componentes empregados na obra.

Antes de  ser utilizado material  de limpeza específico as superfícies deverão ser limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa. Quando  necessário  empregar  ácido  muriático  diluído  em  água  até  no  máximo  a  proporção de 1:6. O entulho e restos de materiais, andaimes e  outros equipamentos de obra, deverão ser totalmente removidos.

NOTA: As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados neste memorial definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de acabamento, textura e cor podendo  ser substituídos  por produtos de outras empresas desde que apresentem as mesmas características.