COMPOSIÇÃO ABERTA DOS SERVIÇOS

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V - INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSARELAS E PONTILHÃO.

TRCHO: ENTRE CANAL QUE LIGA A SEGUNDA E QUARTA ETAPA E RUA FRANCISCO ALMEIDA COM RUA OSÓRIO CORREIA.

BAIRRO: CONJUNTO CEARA E PRESIDENTE VARGAS.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO		 UN

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AJUDANTE					             H                 15,0000        3,58                53,66

CARPINTEIRO					             H                 12,0000        4,81                57,71

ENCANADOR					             H                 12,0000        4,81                57,71

PEDREIRO					             H                 12,0000        4,81                57,71

SERVENTE 					             H                 15,0000        3,22                48,28

T O T A L        R$                     275,07

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

275,07        230,62          742,90     0,00             R$ 1.248,59

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AREIA MÉDIA					              M3               0,0189          35,00               0,66

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA

C/ CAIXA ACOPLADA                                                      UN               1,0000         199,40             199,40

CAIXA D'AGUA 500L EM

FIBRA DE VIDRO (C/ TAMPA)                                           UN               1,0000         175,00              175,00

HIDRÔMETRO TM Q=3M³/H X 3/4" X 190MM,

CL. B(H)/A(V), PADRÃO CAGECE – COMPLETO                UN               1,0000         56,00                 56,00

PONTALETE DE PINHO 3"X3" - 3A.CONSTRUÇÃO              M                 25,0000       5,10                 127,50

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS                             KG               1,0000         5,29                    5,29

TABUA DE MADEIRA TAIPA 1X12"                                   M                 8,0000        10,50                  84,00

TIJOLO COMUM                                                           UN             30,0000        0,20                     6,00

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4`)                  M                 5,0000        9,29                     46,45

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E

LÓGICA 	                                                                            UN

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AJUDANTE DE ELETRICISTA                                            H                 19,2000         3,58                68,68

ELETRICISTA                                                                 H                  12,0000        4,81                57,71

T O T A L     R$                     126,39

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

MATERIAL

CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2                UN              4,0000          2,87                  11,48

CURVA DE PVC RIGIDO P/ ELETRODUTO DE 1''                UN              2,0000         1,97                   3,94

DISJUNTOR TRIPOLAR 70ª                                             UN              1,0000          66,00                66,00

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1''                                     M                6,0000          3,92                  23,52

FIO DE 10.0 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V)               M                40,00            2,45                  98,00

HASTE DE TERRA COOPERWELD 5/8''X2,40M                  UN              1,0000          19,50                19,50

LUVA DE PVC RIGIDO P/ ELETRODUTO 1"                      UN              2,0000          1,09                  2,18

POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9                           UN             1,0000           340,56             340,56

QUADRO DE MEDIÇÃO (ABRIGADO)

PADRÃO COELCE                                                        UN             1,0000          147,18             147,18

REX COM 3 ISOLADORES COMPLETO                             UN            1,0000           46,35              46,35

T O T A L   R$                     758,71

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

126,39            105,97        758,71         0,00         R$ 991,07

PLACA DA OBRA PADRÃO PREFEITURA                         M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CARPINTEIRO                                                                H                0,3300           4,81             1,59

PINTOR                                                                         H                2,0000           4,81             9,62

SERVENTE                                                                     H                0,5000           3,22             1,61

T O T A L     R$                       12,82

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CHAPA GALVANIZADA ESP.=0.3MM                                  M2              1,0200           23,15           23,61

ESMALTE SINTETICO                                                       L                 0,1600          15,18            2,43

PONTALETE DE PINHO 3"X3"                                           M                3,1100           5,10            15,86

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS                              KG              0,1500           5,29             0,79

T O T A L R$ 42,69

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

12,82               10,75          42,69           0,00         R$ 66,26

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

ESP=6MM C/ ABERTURA E PORTÃO 		           M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CARPINTEIRO                                                                 H                  0,3000        4,81                  1,44

SERVENTE                                                                      H                  0,5000        3,22                   1,61

T O T A L R$ 3,05

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CHAPA COMPENSADA RESINADA

10MM 2,20X1,10M                                                         M2              1,1000           11,79             12,97

FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO

PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO

ZINC/GALV OU POLIDO                                               KG                0,5000           1,13                 0,57

PONTALETE DE PINHO 3"X3" - 3A.CONSTRUÇÃO            M                 3,1500           4,58                 14,43

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS                           KG                 0,1500           5,29                  0,79

T O T A L R$ 28,76

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

6,43                5,39             28,76         0,00        R$ 40,58

BARRACÃO ABERTO                                                        M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CARPINTEIRO                                                                 H                1,0257           4,81                4,93

PEDREIRO                                                                      H                0,5128           4,81                2,47

SERVENTE                                                                     H                1,4301           3,22                4,60

T O T A L R$ 12,00

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AREIA MÉDIA                                                                 M3              0,0115          35,00              0,40

BARROTE EM MADEIRA DE LEI DE 2 1/2"X21/2"                M                1,7094          8,40               14,36

BARROTE EM MADEIRA DE LEI DE 2"X2"                           M               0,6325           6,00                3,80

BRITA 1                                                                        M3             0,0043          51,77              0,22

BRITA 2                                                                        M3             0,0100          50,00              0,50

CIMENTO PORTLAND                                                     KG             3,2560          0,45                1,47

DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A                                       UN             0,1026          6,18                0,63

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4''                                 M               0,1026          2,51                0,26

FIO DE COBRE 2,5MM2                                                  KG             3,2100          0,61                1,96

INTERRUPTOR 1 TECLA SOBREPOR                                UN            0,0684          2,85                 0,19

LAMPADA INCANDESCENTE 100W                                  UN            0,1026          1,24                 0,13

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS                             KG            0,1026          5,29                 0,54

TABUA DE VIROLA DE 1''X12"                                         M2            0,1026          16,10               1,65

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM                    UN          0,6838           11,16               7,63

TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR                               UN           0,2046           8,20                 1,68

T O T A L R$ 35,42

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

12,00                  10,06         35,42          0,00        R$ 57,48

SINALIZAÇÃO C/ FITA EM PVC ZEBRADA                    M

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE                                                                       H                0,1240          3,22                   0,40

T O T A L R$ 0,40

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

BARROTE EM MADEIRA DE LEI DE 2"X2"                            M                0,1600           6,00               0,96

FITA EM PVC ZEBRADA                                                   M                1,1000           0,04               0,04

T O T A L R$ 1,00

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

0,40                  0,34            1,00           0,00        R$ 1,74

REGISTRO NO CREA - AREA DE 100,01 A 130,00M2            UN

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

TAXA DE REGISTRO NO CREA –

AREA DE 100,01 A 130,00M2                                         UN               1,0000          184,00            184,00

T O T A L R$ 184,00

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

0,00                    0,00           184,00        0,00       R$ 184,00

ESCAVAÇÃO MECANIZADA VALA, SOLO QUALQUER

CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 4M 				M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE                                                                      H                  0,0550           3,22                0,18

T O T A L R$ 0,18

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS                                 H                 0,0625        158,68              9,92

T O T A L R$ 9,92

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

0,18               0,15             9,92          0,00         R$ 10,25

ATERRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTAÇÃO MECÂNICA

E CONTROLE								 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE                                                                      H                 1,0500           3,22                3,38

T O T A L R$ 3,38

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CAMINHÃO TANQUE 6000 L (CHP)                                   H                 0,0350            67,69             2,37

COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA                           H                 0,0350            16,17             0,57

PÓ DE PEDRA                                                                M3               1,1000             41,80            45,98

T O T A L R$ 48,92

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

3,38              2,83           48,92          0,00         R$ 55,13

ATERRO COM PIÇARRA INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

APILOAMENTO (C/ AQUISIÇÃO)					 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

ENCARREGADO                                                               H                 0,0550        8,42                  0,46

SERVENTE                                                                      H                 1,2000        3,22                  3,86

T O T A L R$ 4,32

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CAMINHÃO TANQUE 6000 L (CHP)                                    H                 0,0100         67,69                  0,68

COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA                            H                 0,1800        16,17                   2,91

PIÇARRA                                                                        M3              1,2000         22,16                  26,59

T O T A L R$ 30,18

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

4,32               3,62             30,18         0,00        R$ 38,12

ATERRO COM PÓ DE PEDRA INCLUSIVE ESPALHAMENTO

E ADENSAMENTO (C/ AQUISIÇÃO)						 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

ENCARREGADO                                                              H                 0,0550        8,42                  0,46

SERVENTE                                                                     H                 0,8000        3,22                  2,58

T O T A L R$ 3,04

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CAMINHÃO TANQUE 6000 L (CHP)                                   H                0,0100         67,69                0,68

COMPACTADOR VIBRATORIO DE PLACA                           H                0,1800         16,17                2,91

PÓ DE PEDRA                                                                M3              1,1000         32,00                35,20

T O T A L R$ 38,79

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

3,04                 2,55          38,79          0,00        R$ 44,38

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE									 M

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE                                                                      H                 1,0000             3,22                3,22

T O T A L R$ 3,22

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE 6M3                       H                  0,0750            71,13          5,33

T O T A L R$ 5,33

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

3,22              2,70             5,33          0,00         R$ 11,25

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM

CAMINHÃO BASCULANTE 12M3, DMT = 10KM 					M3

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE 12M3                     H                0,0910              90,05            8,19

T O T A L R$ 8,19

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

0,00                  0,00            8,19             0,00      R$ 8,19

FORMA EM TÁBUA DE MADEIRA DE 3A. P/ ESTRUTURAS

EM GERAL (REUTILIZAÇÃO 3 VEZES) 						M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AJUDANTE DE CARPINTEIRO                                            H                 1,3000           3,58               4,65

CARPINTEIRO                                                                  H                 1,3000           4,81               6,25

T O T A L R$ 10,90

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

DESMOLDANTE P/ FORMAS                                              L                 0,1700          6,25                 1,06

PONTALETE DE PINHO 3"X3" - 3A.CONSTRUÇÃO               M                 2,0000         4,58                  9,16

PREGO 2 1/2"X14                                                          KG              0,2000          9,13                  1,83

SARRAFO DE PINHO DE 1"X2" - 3A.CONSTRUÇÃO              M                1,0200          1,70                  1,73

TABUA DE MADEIRA TAIPA 1X12"                                    M                0,4000           21,94                8,78

T O T A L R$ 22,56

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

10,90            9,14          22,56           0,00       R$ 42,60

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA S/

PENEIRAR TRAÇO 1:3									 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE                                                                       H                 10,0000        3,22               32,19

T O T A L R$ 32,19

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AREIA GROSSA                                                              M3               1,2160           45,00                54,72

CIMENTO PORTLAND                                                    KG               486,0000       0,45                  218,70

T O T A L R$ 273,42

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

32,19              26,99         273,42         0,00         R$ 332,60

ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIAL					 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT

MONTADOR                                                                    H                 0,0500          4,81                  0,24

SERVENTE                                                                      H                 0,1500          3,22                 0,48

T O T A L R$ 0,72

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT

ESCORAMENTO TUBULAR                                               M3               1,0000        19,27               19,27

T O T A L R$ 19,27

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

0,72               0,60           19,27          0,00        R$ 20,59

CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO FCK 15 MPA					 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT

PEDREIRO                                                                       H                5,0000             4,81               24,05

SERVENTE                                                                      H               15,7730           3,22               50,77

T O T A L R$ 74,82

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT

AREIA GROSSA                                                              M3               0,9130          45,00              41,09

BETONEIRA 320 L, 5HP - TRIFASICA                            H                 0,3500          8,04                2,81

BRITA 1                                                                    M3               0,8360          51,77             43,28

CIMENTO PORTLAND                                                 KG               293,0000      0,45               131,85

T O T A L R$ 219,03

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

74,82             62,73           219,03         0,00       R$ 356,58

CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 30

MPA INC LANÇAMENTO									 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT

AJUDANTE DE CARPINTEIRO                                            H             13,5000         3,58       48,29

AJUDANTE DE FERREIRO                                                 H              8,5000          3,58       30,41

CARPINTEIRO                                                                 H              13,5000        4,81       64,92

FERREIRO                                                                       H              8,5000         4,81        40,88

PEDREIRO                                                                      H               5,0000        4,81        24,05

SERVENTE                                                                      H              14,0000        3,22       45,06

T O T A L R$ 253,61

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT

AÇO CA-50 DE 3/4" - 19.0MM                                          KG             97,7500        2,71       264,90

ARAME RECOZIDO N.18 BWG                                           KG             2,5500         9,14       23,31

AREIA GROSSA                                                                M3             0,8097        45,00      36,44

BETONEIRA 320 L, 5HP - TRIFASICA                                 H                0,3535        8,04        2,84

BRITA 1                                                                         M3              0,2111         51,77     10,93

BRITA 2                                                                         M3              0,6333         50,00     31,67

CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM 2,20X1,10M          UN               2,6000        12,90      33,54

CIMENTO PORTLAND                                                     KG               396,0000      0,45       178,20

PONTALETE DE PINHO 3"X3"                                           M                12,0000        5,10       61,20

PREGO 2 1/2"X14                                                          KG              2,5000          9,13       22,83

SARRAFO DE PINHO DE 1"X2" - 3A.CONSTRUÇÃO              M 1              5,3000          1,70       26,01

TABUA EM MADEIRA TAIPA                                             M2               6,6000          21,94      144,80

T O T A L R$ 836,67

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

253,61         212,63         836,67        0,00        R$ 1.302,91

CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE PEDRA DE MÃO

MISTURADO EM BETONEIRA FCK 15 MPA 						M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

PEDREIRO                                                                       H                 2,0000          4,81                  9,62

SERVENTE                                                                       H                 16,0000        3,22                 51,50

T O T A L R$ 61,12

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AREIA GROSSA                                                              M3              0,6462           45,00             29,08

BETONEIRA 320 L, 5HP – TRIFASICA                               H                 0,4998           8,04               4,02

BRITA 2                                                                       M3               0,5842           50,00            29,21

CIMENTO PORTLAND                                                   KG              196,0000        0,45              88,20

PEDRA DE MÃO                                                           M3              0,4000            31,00            12,40

T O T A L R$ 162,91

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

61,12              51,24         162,91         0,00       R$ 275,27

LAJE TRELIÇADA P/ PISO INCLUSIVE CAPEAMENTO

ESP.=5CM											 M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

PEDREIRO                                                                       H                0,5000           4,81                2,40

SERVENTE                                                                      H                1,5000           3,22                4,83

T O T A L R$ 7,23

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AÇO CA-50 DE 1/4" - 6.35MM                                         KG               1,8900            3,19               6,03

AREIA MÉDIA                                                                  M3                0,0750           35,00              2,63

BETONEIRA 320 L, 5HP – TRIFASICA                                 H                   0,0500           8,04                0,40

BRITA 1                                                                         M3                 0,0172           51,77              0,89

CIMENTO PORTLAND                                                      KG                 20,5000         0,45                9,23

LAJE TRELIÇADA DE 10CM (PISO)                                    M2                1,0000           24,50              24,50

PONTALETE DE PINHO 3"X3"                                           M                  1,5100           5,10                7,70

PREGO 2 1/2"X14                                                          KG                 0,0300           9,13                0,27

SARRAFO DE PINHO 15X2,50CM                                      M                   0,9700           3,83                 3,72

TABUA DE MADEIRA TAIPA 1X12"                                    M                   0,5400            10,50              5,67

T O T A L R$ 61,04

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

7,23 6,06        61,04          0,00                        R$ 74,33

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TRILHOS - TR 25KG/M			 M

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AJUDANTE                                                                     H               0,0090       3,58              0,03

PEDREIRO                                                                      H               0,2500       4,81              1,20

SERVENTE                                                                     H                0,5370       3,22              1,73

T O T A L R$ 2,96

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AREIA GROSSA                                                               M3            0,0021         45,00              0,09

CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)     H              0,0116         66,48              0,77

CIMENTO PORTLAND                                                      KG            0,8262         0,45                0,37

CORTE DE TRILHO                                                         UN            0,3000         15,00               4,50

TRILHO DE AÇO TR - 25 KG/M                                        KG            25,0000        4,75                118,75

T O T A L R$ 124,48

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

2,96                 2,48         124,48            0,00     R$ 129,92

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE ENCOSTA C/ PRANCHAS

METÁLICAS ATÉ 6 M 									M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE                                                                     H               1,0000          3,22            3,22

T O T A L R$ 3,22

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CHAPA DE AÇO 3/16"                                                      KG            2,5176         3,81            9,59

LINHA DE MASSARANDUBA 5" X 2 1/2" LIMPA                    M              0,1500         17,80           2,67

RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS (CHP)                        H               0,1500         72,67          10,90

T O T A L R$ 23,16

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

3,22                    2,70        23,16           0,00       R$ 29,08

ESGOTAMENTO C/ BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 1KW

ATÉ 8M DE PROFUNDIDADE								 M3

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

BOMBA DE DRENAGEM 1.6CV                                          H               0,0417        0,88              0,04

T O T A L R$ 0,04

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

0,00              0,00             0,04             0,00       R$ 0,04

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/ PRANCHAS

METÁLICAS DE 4,00M									 M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE                                                                      H              1,0000        3,22              3,22

T O T A L R$ 3,22

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CHAPA DE AÇO 3/16"                                                      KG            2,6300       3,81              10,02

COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)                                 H              0,1800      43,69              7,86

LINHA DE MASSARANDUBA 5" X 2 1/2" LIMPA                    M              0,1300      17,80              2,31

ROMPEDOR DE CONCRETO PNEUMATICO                         H               0,1800      6,89               1,24

T O T A L R$ 21,43

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

3,22            2,70            21,43          0,00         R$ 27,35

TINTA MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES

(CAIAÇÃO)											 M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

AJUDANTE                                                                     H               0,0150       3,58                 0,05

PINTOR                                                                         H               0,4000       4,81                 1,92

T O T A L R$ 1,97

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CAL EM PO PARA PINTURA                                              KG            0,5800         0,59            0,34

OLEO DE LINHACA                                                          L              0,0230         9,30            0,21

PIGMENTO PARA TINTA                                                  KG            0,0150         18,90          0,28

T O T A L R$ 0,83

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

1,97               1,65             0,83          0,00        R$ 4,45

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA C/ PEDRA TOSCA (NOVA) 			M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

CALCETEIRO                                                                  H               0,5120        4,81             2,46

SERVENTE                                                                     H                0,6400       3,22             2,06

T O T A L R$ 4,52

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

PEDRA DE MÃO                                                               M3            0,1500          31,00           4,65

T O T A L R$ 4,65

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

4,52            3,79              4,65           0,00         R$ 12,96

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO			 M3

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

ENCARREGADO						   H             0,0550          8,42             0,46

SERVENTE						   H             1,3000          3,22             4,18

T O T A L R$ 4,64

MATERIAL

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

PÓ DE PEDRA						  M3             1,1000        41,80         45,98

T O T A L R$ 45,98

Mão de Obra + Total L. S. + Material + Total BDI =

4,64                 3,89            45,98         0,00        R$ 54,51

LIMPEZA DA OBRA 									M2

MAO DE OBRA

DESCRIÇÃO                                                                    UNIDADE   QUANT.  PREÇO UNI.  PREÇO TOT.

SERVENTE						 H               0,1600         3,22             0,52

T O T A L R$ 0,52

Mão de Obra + Total L.S. + Material + Total BDI =

0,52                0,44            0,00        0,00        R$ 0,96