MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1

SUMÁRIO

ASPECTOS GERAIS ............................................................................................................................. 4

1. OBJETO ............................................................................................................................. 4

2. LOCALIZAÇÃO ............................................................................................................................. 4

3. CONTATO ............................................................................................................................  4

4. DATA ............................................................................................................................. 4

5. ESTATÍSTICA ............................................................................................................................. 4

6. GENERALIDADES ............................................................................................................................. 4

6.1 TERMINOLOGIA ............................................................................................................................. 4

6.2 OBJETIVO ............................................................................................................................. 5

6.3 FASE PRELIMINAR ............................................................................................................................. 5

6.4 FASE CONTRATUAL ............................................................................................................................. 5

6.5 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO ............................................................................................................................. 7

7. RECEBIMENTO DA OBRA ............................................................................................................................. 8

7.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO ............................................................................................................................. 8

7.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO ............................................................................................................................. 8

8. SEVIÇOS PRELIMINARES ............................................................................................................................. 9

8.1 INSTALÇÕES PROVISÓRIAS ............................................................................................................................. 9

8.2 TAPUME ............................................................................................................................. 9

8.3 PLACA DE OBRA ............................................................................................................................ 10

8.4 BARRACÃO

............................................................................................................................ 10

8.5 SINALIZAÇÃO COM FITA PVC ZEBRADA

............................................................................................................................ 11

9.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ............................................................................................................................ 11

10.0 MOVIMENTO DE TERRA

..................................................................................................................................... 12

11.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

................................................................................................................................................ 12

2

11.1 ESTRUTURAS

.......................................................................................................................................... 12

  - FORMAS

............................................................................................................................ 13

  - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA

.................................................................................................................................................................... 13

11.4 ESCORAMENTO METÁLICO

.................................................................................................................................................................... 13

11.5 CONCRETO

.................................................................................................................................................................... 14

11.6 REPAROS NO CONCRETO

.................................................................................................................................................................... 14

12.0 DRENAGEM

.................................................................................................................................................................... 15

13.0 PINTURA

.................................................................................................................................................................... 15

14.0 PAVIMENTAÇÃO

.................................................................................................................................................................... 15

15.0 LIPEZA DA OBRA

.....................................................................................................................................................................15

16.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

.................................................................................................................................................................... 16

3

ASPECTOS GERAIS

- OBJETO

Reforma e construção de passarelas e pontilhão.

- LOCALIZAÇÃO

Canal da 4ª Etapa,trecho Avenida F a Avenida G da 4ª ETAPA DO Conjunto Ceará;Rua Francisco Almeida com Osório Correia

3. CONTATO

Coordenação de Infraestrutura/ Ser V

Setor: Célula de Gestão de Projeto e Orçamento

Fone: (85) 34332943

4. DATA

Agosto/2013

5. ESTATÍSTICA

Área Reformar: 489,84m²

Volume Demolir: 56,44 m³

6. GENERALIDADES

6.1 TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas as

seguintes definições:

CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou

conjunto de edificações.

CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos

serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de

uma edificação ou conjunto de edificações.

FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela

CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento

das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus

aspectos.

4

6.2 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a

empregar e os serviços a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informações

pertinentes à elaboração dos serviços a serem executados para a adequação da

estrutura existente no referido Campus.

6.3 FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto

arquitetônico, projetos complementares de engenharia e planilhas

orçamentárias, sendo que no caso de eventual divergência entre informações

contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá

obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da

FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e

da obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes

construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

6.4 FASE CONTRATUAL

A CONTRATADA será responsável pela observância e cumprimento das

leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais

direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas

subcontratadas e fornecedores.

Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes e

exequidade dos projetos, memoriais e planilhas, apontando com antecedência

os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO

efetue a análise dos pontos em discordância e emita um parecer indicando a

solução que será aplicada.

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa

iniciar a execução dos serviços é necessário que a seguinte documentação

tenha sido providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em

casos específicos:

· ARTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA do estado

onde se localiza o empreendimento;

· Licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental competente,

quando for o caso;

5

· Alvará de construção, obtido na prefeitura municipal;

· Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto Nacional

do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do início de suas atividades;

· Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.

Constitui principais motivos para a rescisão do contrato, entre outros, previstos

na Lei nº 8.666/1993:

· O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, contratuais,

especificações técnicas, projetos ou prazos;

· A lentidão do seu cumprimento, levando à comprovação pela

FISCALIZAÇÃO da impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou

fornecimento nos prazos estipulados;

· A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia

comunicação à FISCALIZAÇÃO;

· O desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO;

· Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa

a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo

administrativo a que se refere o contrato;

· A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do

contrato, regularmente comprovado.

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá

aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

· Advertência;

· Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no item anterior.

6

6.5 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A CONTRATADA deverá obedecer todas as recomendações contidas nas

Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos governamentais e

normas da ABNT que tratam da Segurança e Saúde do Trabalho.

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes

do início das atividades, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –

PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando à

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência

de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos

naturais.

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de

todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção

coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade

exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene

e conservação as instalações do canteiro de obras, especialmente as vias de

circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e

removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, equipamentos de

proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio; medicamento básico

e pessoal orientado para a prática dos primeiros socorros, na forma das

disposições em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:

· Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;

· Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;

· Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO ao local da

ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação

de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão

pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia

imediato à sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente

comunicado, da maneira mais detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO. De igual

maneira, deverá ser notificada também a ocorrência de qualquer “acidente sem

lesão”, especialmente princípios de incêndio.

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das

seguintes medidas:

· Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao

órgão regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZAÇÃO.

7

· Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas

características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo

órgão regional do Ministério do Trabalho.

A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão

regional competente do Ministério do Trabalho.

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de obras, a

fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos

trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e

dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos

aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições

estabelecidas pelas normas de segurança e saúde do trabalho.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todo e qualquer trabalho que

não satisfaça as condições contratuais.

As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e

consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos

aqui citados, não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das

cláusulas do (s) contrato (s) referente a prazos e multas.

7. RECEBIMENTO DA OBRA

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA

será efetivado em duas etapas sucessivas:

· Recebimento Provisório;

· Recebimento Definitivo.

7.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O Recebimento Provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e

solicitação oficial da CONTRATADA, mediante vistoria realizada pela

FISCALIZAÇÃO.

Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao

Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos

ajustes.

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e

manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações,

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras,

inclusive certificados de garantia.

7.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO

Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial

da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO será

realizado o Recebimento Definitivo.

8

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE

após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito

fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de

pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do

contrato.

8. SEVIÇOS PRELIMINARES

8.1 INSTALÇÕES PROVISÓRIAS

Todas as áreas de vivência devem estar de acordo com o disposto na NR

18 e demais legislações vigentes.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes

necessários para execução de ligação provisória de água. Quando o logradouro

for abastecido por rede distribuidora pública de água, a CONTRATADA deverá

obedecer às prescrições e exigências de municipalidade. Os reservatórios serão

dotados de tampa e terão capacidade dimensionada para atender, sem

interrupções de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes

necessários para execução de ligação provisória dos esgotos sanitários

provenientes do canteiro de obras. Se o logradouro possuir coletor público,

caberá a CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes

do canteiro de obras, de acordo com as exigências da municipalidade. Quando o

logradouro não possuir coletor público de esgotos, a CONTRATADA deverá

instalar fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas

estabelecidas pelas normas e legislações vigentes. Em hipótese alguma se

admitirá e ligação do efluente de fossa/sumidouro diretamente à galeria de

águas pluviais.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes

necessários para execução a ligação provisória de energia elétrica ao canteiro

de obras. A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro de obras

obedecerá, rigorosamente, às prescrições da concessionária local.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços

acima discriminados.

8.2 TAPUME

A CONTRATADA deverá obedecer rigidamente e na integra todas as

definições apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os tapumes, que terão 2,20m

de altura e acompanharão o caimento natural do terreno. Deverão ser

construídos em chapas de madeira compensada ou madeirit, de 2,20 x 1,10m

com 6 mm de espessura.

9

As superfícies aparentes do tapume deverão receber pintura no padrão

definido pela FISCALIZAÇÃO.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços

acima discriminados.

8.3 PLACA DE OBRA

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a

colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão

obrigatórias, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, assim como os

demais responsáveis pela execução dos trabalhos.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra

financiada pelo Governo Federal, respeitando rigorosamente as referências

cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais orientações convencionais

do Instituto Federal do Paraná – IFPR.

A CONTRATADA deverá solicitar junto à FISCALIZAÇÃO o modelo da

placa de obra referente ao serviço ou obra que será executada.

A placa deverá ser confeccionada e fixada em material resistente a

intempéries.

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso

principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor

visualização.

A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações:

· Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências;

· Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de

identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos

serviços acima discriminados.

8.4 BARRACÃO

A CONTRATADA deverá fornecer um barracão para guardar peças e ferramentas e o terreno é demarcado para colocar materiais e erguer a casa. Ao fim da construção instalações as provisórias são desmontados. Os  barracões  para  alojamento,  refeitório,  escritório  de  obra,   guarda  de  ferramentas  e guarda  de  materiais  deverão  ser  locados  de  forma  a  não  prejudicar  o  desenvolvimento  da

obra.  Os  barracões  destinados  à  guarda  de  materiais  devem  se  localizar  de  forma  a  ser facilmente  acessível  tanto  para  o  recebimento  de  materiais  como  para  a  utilização  destes na  obra.  Os  banheiros,  bem  como  os  chuveiros,   devem  ser  ligados  à  rede  provisória  de esgotos que encaminhará os dejetos para rede pública.

10

8.5 SINALIZAÇÃO COM FITA PVC ZEBRADA

A CONTRATADA deverá fornecer  fitas plástica colorida leve, resistente, dobráveis e de fácil instalação. 
Disponível nos tamanhos 1(7x50), 2(10x50) e 3(10x200).

Indicado para as seguintes atividades: construção civil, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, orgões públicos ou empresas que realizam trabalhos externos.

9. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado

exame e levantamento da edificação. Deverão ser considerados aspectos

importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na

construção da edificação, as condições das construções da edificação, as

condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolos e depósitos

de combustíveis e outros. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água,

gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais deverão ser

removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas

concessionárias de serviços públicos. Precauções especiais serão tomadas, se

existirem instalações elétricas, antenas de radiodifusão e pára-raios nas

proximidades.

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores

da edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto

da demolição em queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser

previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo

demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não,

serão convenientemente removidos para os locais indicados pela

FISCALIZAÇÃO.

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando

ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Peças de grande porte de

concreto, aço ou madeira poderão ser arreadas até o solo, por meio de

guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos

fragmentos. A demolição mecânica será executada com os equipamentos

indicados para cada caso, segundo sempre as recomendações dos fabricantes.

As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais

deverão ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que

comprometam a sua estabilidade.

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a

posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações

da NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços

acima discriminados.,

11

10.0 MOVIMENTO DE TERRA

A  CONSTRUTORA  executará  todo  o  movimento  de  terra  necessário  e  indispensável   para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto .

Deverá  ser  executada  raspagem  inicial   de  10cm  de  profundidade  em  todo  o  terreno.  A terra  proveniente  desta  raspagem  deverá  ser  reservada  em  local  adequado  para recobrimento com terra orgânica  no final  da execução do modelado final e início dos locais com ajardinamento.

Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT para tais serviços. As  áreas  externas  deverão  ser  niveladas  de  forma  a  permitir  sempre  fácil  acesso  e  escoamento das águas superficiais.

A  implantação  das  edificações  e  platôs  deve  corresponder  exatamente  às  cotas estipuladas  em  projeto.  Deverão  ser  obedecidas  todas  as  especifi cações  do  consultores de solo e responsáveis pelo projeto de fundações.

Ficarão  sob  inteira  responsabilidade  da  CONSTRUTORA  as  providências  e  medidas necessárias,  para  definição  dos  locais  onde  será  removida  a  terra  excedente  procedente do movimento de terra dentro das normas e recomendações da prefeitura local.

11.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A execução das fundações  deverá seguir criteriosamente as especificações das empresas responsáveis pelo projeto de fundações,  bem como  as normas técni cas específicas. Os  serviços  somente  deverão  ser  iniciados  após  a  aprovação  pela  fiscalização  da  locação da obra.

As formas das peças de  concreto,  deverão ser feitas com madeiras  absolutamente limpas, sem resquícios de  concreto, pregos e  semelhantes. Antes da  concretagem  (por ocasião da verificação  da  ferragem)  devem  ser  reti rados  do  fundo  das  formas  com  um  imã  na  ponta de  uma  vareta  todas  as  pontas  de  arame,  pregos  e  pontas  de  ferro.  As  formas  devem  ser copiosamente  molhadas  (encharcadas)  antes  da  concretagem,  mesmo  que  se  utilize desmoldante.

Após  a  desforma  e  antes  de  qualquer  reparo,  a  FISCALIZAÇÃO  inspecionará  a  superfície do  concreto  e  indicará  a  CONSTRUTORA  os  reparos  a  serem  executados,  podendo determinar  a  demolição  imediata  das  partes  defeituosas  para  garantir  a  qualidade estrutural ,  a  impermeabilidade  e  o  bom  acabamento  do  concreto.  Em  qualquer  dos  casos caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários.

11.1 - ESTRUTURA

A  estrutura  dos  blocos  que  compõem  a  obra  será  mista,  sendo  parte  executada  em estrutura  de  concreto  e  parte  em  estrutura  metálica.  Desta  forma  para  execução  das estruturas  deverão  ser  rigorosamente  obedeci dos  os  projetos  específicos  da  estrutura  de concreto e da estrutura metálica.

12

11.2 – FORMAS

A construtora deverá disponibilizar para a obra formas em tábua de madeira para estruturas gerais ( Reutilização três vezes ).

As  formas  das  peças  de  concreto  que  serão  deixadas  aparentes  deverão  ser  feitas  com madeiras  absolutamente  limpas,  sem  resquícios  de  concreto,  pregos  ou  defeitos semelhantes.

Antes  da  concretagem  (por  ocasião  da  verifi cação  da  ferragem)  devem  ser  retirados  do fundo  das  formas  com  um  imã  na  ponta  de  uma  vareta  todas  as  pontas  de  arame,  pregos  e  pontas  de  ferro.  As  formas  devem  ser  copiosamente  molhadas  (encharcadas)  antes  da concretagem, mesmo que  se utili ze desmoldante. A construtora deverá  elaborar projeto das formas a  serem utilizadas, bem como, do seu escoramento,  com  as  placas  dispostas  harmoniosamente  e  levando-se  em  consideração os  níveis  de  concretagem  com  distribuição  uniforme  das  amarrações, evitando  a deformação  das  formas,  assim  como,  mantendo  os  afastamentos  convenientes  das armações  em relação a superfície do concreto. A  execução  das  formas, escoramentos e cimbramentos,  deverão  garantir  o  nivelamento, prumo,  esquadro  e  alinhamento  das  peças,  devendo  a  veri ficação  ser  feita  por  aparelho.

Deverão ser dimensionadas de acordo com os esforços a que serão  submetidas. As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas.

11.3 – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA

As  argamassas  de  assentamento  poderão  ser  preparadas  mecânica  ou  manualmente  e deverão  ser  confeccionadas  com  areia grossa,cimento  portland,podendo também ser utili zada argamassa pré-fabricada.

A  dosagem  das  argamassas  deverá  ser  determinada  de  acordo  com  o  tipo  de  alvenaria  e local  de  sua  aplicação  e  com  o  traço  básico  a determinar dependendo do tipo de utilização.

NOTA  IMPORTANTE  -  Qualquer  argamassa  em  cuja  composição  houver  cimento, somente poderá ser  utilizada até no máx imo 1 hora após a  adição de  água. As  alvenarias  de  tijolos  de  barro  comum,  a  partir  dos  baldrames  até  20cm  acima  do  piso acabado  deverão  ser  assentes  com  argamassa  impermeabilizante.  (cimento,  areia  e hidrófugo).

11.4 – ESCORAMENTO METÁLICO

O Sistema de Escoramento Metálico foi desenvolvido para dar maior eficiência em sua obra, com economia de tempo e ganho significativo na qualidade da laje.

Com o projeto de escoramento e com o Sistema de Escoramento Metálico a obra minimiza o uso de madeira evitando desperdício de material, diminui a mão de obra por ser um sistema de encaixe rápido e seguro.

A versatilidade do Sistema de Escoramento Metálico reduz os prazos de execução da obra e proporciona qualidade e eficiência na execução dos projetos.

13

Logo a CONTRATADA deverá disponibilizar escoramentos metálicos do tipo convencional.

11.5 – CONCRETO

A  estrutura  de  concreto  deverá  ser  executada  em  estrita  obediênci a  ao  projeto arquitetônico,  ao  projeto  estrutural  e  às  normas  da  ABNT.  Nenhum  elemento  estrutural deverá  ser  concretado  sem  autorização  da  Fiscalização.  Qualquer  divergência  entre  o projeto de estrutura e os  demais projetos deverá  ser comunicada à Fiscalização.

Parte da estrutura do edifício será executada em concreto aparente devendo, pois,  a  Construtora,  responsável   pelos  serviços  e  materiais  empregados, tomar  uma  série  de cuidados  na  sua  execução,  a  fim  de  manter  a  superfície  lisa,  sem  cavernas,  tais  como: cuidadosa  dosagem,  controle  tecnológi co  apurado,  utilização  de  areia  e  cimento  da mesma procedência,  etc.  Deverá  ser tomado especial  cuidado  para que o  recobrimento da armação obedeça ao especificado no projeto estrutural, a fim de  evi t ar  que  o concreto  seja danificado  ao  longo  do  tempo  por  meio  agressivo.  Para  garantir  o  recobrimento  da ferragem  devem  ser  utilizados  afast adores  de  concreto  (pastilhas)  moldados  previamente, sendo a eles incorporado  um amarril de arame recozido que os fixará à ferragem.

As  formas  das  peças  de  concreto  que  serão  deixadas  aparentes  deverão  ser  feitas  com madeiras  absolutamente  limpas,  sem  resquícios  de  concreto,  pregos  ou  defeitos semelhantes.

Antes  da  concretagem  (por  ocasião  da  verifi cação  da  ferragem)  devem  ser  retirados  do fundo  das  formas  com  um  imã  na  ponta  de  uma  vareta  todas  as  pontas  de  arame,  pregos  e  pontas  de  ferro.  As  formas  devem  ser  copiosamente  molhadas  (encharcadas)  antes  da concretagem, mesmo que  se utili ze desmoldante. A construtora deverá  elaborar projeto das formas a  serem utilizadas, bem como, do seu escoramento,  com  as  placas  dispostas  harmoniosamente  e  levando-se  em  consideração os  níveis  de  concretagem  com  distribuição  uniforme  das  amarrações, evitando  a deformação  das  formas,  assim  como,  mantendo  os  afastamentos  convenientes  das armações  em relação a superfície do concreto. A  execução  das  formas, escoramentos e cimbramentos,  deverão  garantir  o  nivelamento, prumo,  esquadro  e  alinhamento  das  peças,  devendo  a  veri ficação  ser  feita  por  aparelho.

Deverão ser dimensionadas de acordo com os esforços a que serão  submetidas. As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas.

Os  furos  para  passagem  de  tubulações  em  elementos  estruturais  devem  ser  assegurados com  a  colocação  de  caixas  ou  pedaços  de  tubos  nas  formas,  de  acordo  com  os  projetos de  estruturas  e  de  instalações.  Não  poderão  ser  feitas  furações  nas  peças  estruturais senão aquelas  previstas  no  projeto.

11.6 -  REPAROS NO CONCRETO

Após a desforma e antes de qualquer reparo, a fiscalização i nspecionará a superfície do concreto  e  indicará  a  CONSTRUTORA  os  reparos  a  serem  executados,  podendo determinar  a  demolição  imediata  das  partes  defeituosas  para  garantir  a  qualidade estrutural,  a  impermeabilidade  e  o  bom  acabamento  do  concreto.  Em  qualquer  dos  casos caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários.

14

Nos  retoques  de  superfície  de  concreto  deverá  ser  empregada  argamassa  composta,  em linhas  gerais,  de  cimento  branco  (2  partes),  cimento  comum  (4  partes),  pó  de  mármore  (6 partes),  alvaiade  (0,5  partes)  ou  outro  processo  a  ser  definido  em  comum  acordo  com  a Fiscalização. As quantidades exatas deverão  ser  ajustadas  até  se igualar à  cor  e a  textura já executada.  Após  a  aplicação  da  argamassa  acima  descrita  deverá  ser  dado  polimento com esmeril   fino.

12.0 – DRENAGEM

Deverá ser executada a drenagem com tubos de drenagem

adequados, com previsão de escoamento para a parte mais baixa e direcionamento ao córrego.Com o auxílio da equipe de topografia, proceder ao controle geométrico

dos trabalhos, conferindo as inclinações de taludes, limites e níveis de

terraplenos e outros, visando à obediência ao projeto e a determinação dos

quantitativos de serviços realizados para a liberação das medições. A obra será executada nos locais onde o deflúvio superficial for mais acentuado, reduzindo assim o percurso das águas pluviométricas, evitando o acúmulo das mesmas e danos na pavimentação.

13.0  - PINTURAS

As  superfícies  que  receberão  pintura  deverão  se  apresentar  firmes,  curadas  no  caso  de rebocos,  sem  partículas  soltas  completamente  secas,  isentas  de  graxas,  óleos,  poeira, mofo,  etc. Todas  as  superfícies  receberão  antes  das  tintas  de  acabamento  uma  demão  de fundo  preparador  de  superfície  apropriado  as  características  da  pintura  de  acabamento  e

do  fundo. Os  tipos  de  tinta  e  cores  a  serem  utilizados  estão  descritos  neste  memorial  em cada item de material  ou serviço que tenha pintura como acabamento.

14.0 - PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação de pedra tosca consistirá no assentamento – por processo manual – de pedras,enquadradas nessa terminologia, sobre um colchão de areia ou pó de pedra estendido sobre uma base estabilizada, denominada subleito.

As pedras – pedra tosca – serão assentes em uma faixa de estabilização delimitada por meio fio.

15.0 – LIMPEZA DA OBRA

A  CONSTRUTORA  deverá  ao  longo  da  obra  procurar  manter  o  canteiro  e  os  locais  em  obra  organizados  e,  na  medida  do  possível,  limpos.  Concluídos  os  serviços  em  cada  área, estas  deverão  ser  limpas  para  facilitar  a  verificação  por  parte  da  fiscalização  e,  sempre que  possível ,  vedado  o  acesso.

O entulho e restos de materiais, andaimes e  outros equipamentos de obra, deverão ser totalmente removidos.

15

NOTA: As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados neste memorial definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de acabamento, textura e cor podendo  ser substituídos  por produtos de outras empresas desde que apresentem as mesmas características.

16.0 -  DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente especificação de materiais de acabamentos, bem como os

desenhos e memoriais, devem ser usados em conjunto, pois se complementam.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser comprovadamente

de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de

linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material

equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para

maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de

qualidade.

No caso da necessidade de alteração deverá ser previamente discutida

com a fiscalização, antes da execução.

A Fiscalização poderá a qualquer tempo exigir o exame ou ensaio de

laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá

ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no

prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnação.

16